| #### ОАО Лесопромышленная #### холдинговая компания ###### КАРЕЛЛЕСПРОМ Республика Карелия 185670, г. Петрозаводск ул. Андропова, 2/24 |  |  | # Joint-stock company KARELLESPROM # Andropov str., 2/24 Petrozavodsk, 185670 ## Republic of Karelia |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Телефон: 76-80-40 Факс: 76-80-50 ### E-mail: swles@karelia.ru |  | ##### Р/с 40702810925000100645 ##### в Карельском ОСБ № 8628 г. Петрозаводска ИНН: 1001001390 |  |
| ____.01.2006 № _______________ на № _________ от _______________ |  |  |  |

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по организации соревнований лесорубов с моторными пилами

на предприятиях, в регионе, ведомстве и т.д.

(Дополнение к «Положению» Минпромнауки  от 16.08.2001)

- Подготовку и проведение профессиональных соревнований вальщиков леса (лесорубов) необходимо проводить в строгом соответствии с «Положением об организации и проведении профессиональных соревнований лесорубов с моторными пилами в лесопромышленном комплексе», утвержденным заместителем министра Минпромнауки РФ  В.В.Усовым  16.08.2001.

Настоящее Положение полностью соответствует международным правилам соревнований и содержит подробные рекомендации по подготовке и проведению соревнований в целом и отдельных упражнений, исходя из многолетнего опыта организации подобных соревнований в лесопромышленном комплексе России. Сохранившееся в ряде мест «Положение» Рослеспрома 1994 года может быть также использовано, как методическое пособие при подготовке, но проведение соревнований рекомендуется по «Положению» 2001 года.

В нем снят ряд жестких требований предыдущего положения, четко расписаны порядок проведения упражнений и оценка исполнения. В конечном итоге, каждый участник может оценить свое выступление применительно к уровню международных требований и в сравнении с достижениями лучших вальщиков мирового уровня.

2. Типовая программа соревнований состоит из пяти упражнений, и сокращать её нежелательно. Очередность выполнения упражнений может быть любая, в частности, на чемпионатах мира практикуется «обрезка сучьев» в последнюю очередь. При этом порядок выступлений в этом упражнении устанавливается не по жеребьёвке, а по итогам выступления за 4 упражнения.

В последние годы по этой схеме проводятся соревнования в Республике Карелия и Всероссийские соревнования на кубок «Хускварна», при этом одновременно выступает три участника с общим стартом.

При численности участников до 30 человек и более – целесообразнее двухдневный регламент соревнований. Это позволяет снять нервозность неудачно стартовавших участников, упрощает организационные моменты, в частности, вдвое уменьшает потребную численность судей. При проведении соревнований в один день на каждое упражнение требуется судейская бригада, итого 15 человек, плюс вспомогательные рабочие и счетная группа. Таким образом, численность обслуживающего персонала может превысить число участников. При этом, чем больше судей, тем вероятнее ошибки, протесты и т.д. В то же время зрелищность однодневных соревнований выше, и в условиях леспромхоза такой регламент преобладает.

- Место проведения соревнования в регионах, прежде всего, связано с поиском базового предприятия по ряду конкретных местных условий, а на предприятии с подбором лесосеки. Пунктами 8.2  и 14.1 в «Положении» достаточно полно расписаны требования к лесосеке. Тем не менее, от удачного подбора её зачастую зависит успех соревнований в целом. Поэтому еще раз подчеркиваем необходимость обеспечения возможности подъезда автобусов и другого транспорта к выбранной лесосеке, пусть даже за счет увеличения расстояния переезда.

Все выбранные для валки деревья должны быть одной породы и строго соответствовать требованиям «Положения», для этого предпочтение следует отдавать еловым насаждениям 6-7 класса возраста с полнотой 0,7 м  и выше. На практике диаметр выбранных деревьев обычно колеблется от 30 до 40 см, некоторые отступления от требований по диаметру не влияет на результаты выступлений. В то же время. Требования по наклону деревьев, расположению сучьев, напенной гнили, должны быть выдержаны полностью.

При возможности желательно убрать весь древостой на лесосеке, оставив только выбранные для соревнований деревья, обязательна зона безопасности не менее 30 метров. Для размещения участников, транспорта, проведения стендовых соревнований, необходимо подготовить расчищенные и выровненные площадки. При проведении стендовых упражнений в населенном пункте, там может быть проведена и обрезка сучьев.

- Подготовка под обрезку

Практика подготовки упражнения с использованием одних естественных сучьев, так и в смеси с искусственными, выявила большую трудоемкость подготовительных работ и невозможность обеспечить всем участникам равные условия.

На чемпионате мира в Шотландии в 2002 году впервые было использовано 100% искусственных сучьев по 30 шт диаметром 30 мм на бревно с их одинаковым расположением на всех бревнах по заданной схеме для каждой из девяти мутовок на одном бревне. Бревна породы ель из вершинной части хлыста диаметром 14-15 см могут быть выбраны на нижнем складе. Они очищаются от коры, размечаются сучья по прилагаемой схеме, просверливаются отверстия диаметром 30 мм, глубиной 5-7 см. По правилам бревна должны быть оцилиндрованы. Процесс этот достаточно сложен и дорог, поэтому считаем достаточным качественный подбор деловых сортиментов с минимальной сбежистостью и разбегом диаметра до 1 см. Лучшим материалом для этого является продукция от рубок прореживания.

В качестве сучьев используются черенки диаметров 30 мм, выточенные на круглопалочных станках, желательно из березовых заготовок. В крайнем случае, это могут быть бруски (30 х 30), напиленные из доски толщиной 30 мм. В последние годы обрезка искусственных сучьев  применяется на всех значимых соревнованиях.

5. Подготовка бензопилы

Особенностью подготовки этого упражнения является необходимость обязательного обеспечения совершенно гладкой поверхности стола. Что может быть достигнуто изготовлением столешницы из толстого пластика или обшивкой деревянной столешницы тонким пластиком.

6. Подготовка упражнений по раскряжевке

Приведенная в приложении 6 «Положения» конструкция стендов может быть иной, главное требование к ним – это обеспечить возможность распиловки бревен диаметром 35 см, длиной до 4х метров под углом 7◦  к горизонтали, высота торца бревна должна быть на одном стенде 40 см, на другом 70 см.

Бревна выбираются из штабеля елового пиловочника диаметром 36-40 см, после чего рекомендуется их обязательно обточить до диаметра 35 см. Этим обеспечиваются равные условия пиления и возможность точного замера углов пиления для всех участников. Аналогично требование по подготовке бревен и к последующему упражнению «Точность распиливания».

7. На изготовление стендов для этого упражнения согласно Приложению 7 «Положения 2001 года», два нерадивых плотника тратят целый день. В то же время, простейшим стендом может служить толстый (10 мм  и более) лист фанеры, пластика и т.д., по центру которого закрашивается любой краской полоса шириной 55 см. Бревна для пиления укладываются на эти листы так чтобы с одного края оставалась закрашенная полоса шириной 20 см. Эти две полосы должны быть внутри между бревнами. Бревна стопорятся по бокам двумя съемными рейками. От проворачивания их удержит доска, прибитая к нерабочим торцам. Можно стопорить их талрепами. Такие стенды в последние годы используются на всех крупных соревнованиях.

В практике Республики Карелия при ежегодной численности участников более 40 человек, подготавливается два комплекта стендов и 8 бревен для распиловки, запасные бревна при этом не нужны.

Подготовка и обустройство смотровой площадки на лесосеке или в поселке должны вестись в соответствии с Положением (п.13) и применительно к местным условиям и возможностям. В добавлении следует сказать о необходимости ограждения площадки и зон валки, обрезки, стендовых упражнений. Для этого необходимо подготовить до 100 штук колышков высотой 1-1,2 м  и запастись ограничительной лентой длиной до 200 метров.

Эффективны меры, без которых, казалось бы, можно было и обойтись: использование радиосвязи и микрофонов, концертная программа, изготовление пригласительных билетов, значков, медалей, грамот, благодарственных писем и сертификатов всем участникам, использование компьютера для текущего и окончательного распределения мест, распечатки итоговой таблицы по требованию и сразу по окончанию соревнований.

Обязательным условием является приличное размещение участников за счет собранных средств, организация качественного 3х разового питания, в том числе на лесосеке, кроме того, там должен быть буфет и дежурный медицинский работник.

На каждое упражнение необходимо подготовить двух вспомогательных рабочих и судейскую бригаду. Подготовку судей, счетных и информационных работников, бланков протоколов, необходимо провести заблаговременно, как и необходимые компьютерные программы, окончательный сценарий проведения соревнований определяет оргкомитет. Основные положения по исполнению отдельных упражнений, методике замеров и начисления оценок достаточно полно описаны в «Положении», в приложении приведены бланки протоколов для занесения результатов по каждому упражнению. На каждого участника заранее готовится комплект протоколов.

За дополнительной консультацией по организации, подготовке и проведению соревнований вальщиков леса можно обращаться в акционерную компанию по адресу:

ОАО «ЛХК «Кареллеспром»,

Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Андролпова, 2/24

Факс (8142) 76-80-50;  телефон (8142) 78-05-78

ГЕЛЬФЕНШТЕЙН  Пауль Готлибович.

Наглядным пособием рекомендуется использовать учебно-рекламный фильм ООО «Хускварна» «Профессиональные соревнования лесорубов с бензомоторными пилами».