МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минпромнауки России)

ДЕПАРТАМЕНТ   ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО   КОМПЛЕКСА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

(ФГУП  «ГНЦЛПК»)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации и проведении профессиональных соревнований лесорубов с моторными пилами в лесопромышленном комплексе

Редакция 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра промыш-

ленности, науки и технологийРос-

сийской Федерации

## ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении профессиональных соревнований лесорубов с моторными пилами в лесопромышленном комплексе

Москва 2001 г.

1.Общие положения.

Положение разработано на основе опыта проведения профессиональных соревнований вальщиков леса в лесопромышленном комплексе России («Положение об организации и проведении соревнований вальщиков леса с моторными пилами», г. Москва, 1994 год) и Правил Международных соревнований лесорубов с моторными пилами, состоявшихся в Норвегии в 2000 – 2004 годах.

Положение содержит основные требования к организации соревнований, программу, условия, порядок и последовательность выполнения упражнений, систему оценок уровня мастерства участников, меры поощрения, а также основные организационно-технические мероприятия, необходимые при подготовке и проведении соревнований.

2.	Цель и задачи профессиональных соревнований лесорубов.

Профессиональные соревнования лесорубов с моторными пилами проводятся с целью освоения и распространения передовых приемов труда, повышения квалификации и мастерства рабочих, повышения престижа лесорубов и выявление лучших из них.

Целью соревнований является также освоение лесорубами новейших моделей бензомоторных пил, защитной спецодежды и вспомогательного оборудования, выработка квалифицированного выбора по использованию профессионального инструмента на предприятиях.

По результатам соревнований формируется команда России для участия в Международных соревнованиях.

3.	Проведение соревнований.

Профессиональные соревнования лесорубов с моторными пилами проводятся в лесопромышленном комплексе ежегодно в соответствии с настоящим Положением и действующими правилами охраны труда

Сроки, место и порядок проведения Всероссийского профессионального соревнования, а также состав организационного комитета соревнования устанавливаются решением Департамента лесопромышленного комплекса Минпрома России по согласованию с заинтересованными организациями с учетом сложившихся условий.

По итогам Всероссийского соревнования организационный комитет формирует состав кандидатов в команду России для участия в Международных соревнованиях лесорубов текущего года. Состав команды может уточняться по результатам учебно-тренировочных сборов, которые, как правило, проводятся на материально-технической и организационной базе Всероссийского соревнования. Для проведения работ по подготовке команды назначается технический руководитель учебно-тренировочных сборов.

Для организации и проведения соревнований в регионах создаются организационные комитеты в составе представителей администрации субъекта Российской Федерации, общественных организаций, профсоюзов, спонсоров и т.д.

Основными задачами организационного комитета являются: подготовка и проведение

соревнований, в том числе определение времени и места проведения, организация      подготовки лесосеки и стендовых упражнений, привлечение участников, спонсоров, финансовое сопровождение, организация размещения и питания участников и сопровождающих, приобретение призов и т.д., организация открытия соревнований, определение победителей, награждение и закрытие соревнований.

Организационный комитет назначает жюри соревнований, которое является его испол-нительным органом и отвечает за проведение соревнований, организационно-технические и методические вопросы, связанные с оценкой выступлений участников соревнований.

4. Участие в соревнованиях.

Предприятиям и организациям лесопромышленного комплекса вне зависимости от форм собст-венности и ведомственной подчиненности предоставляется право направлять на  соревнования участников, имеющих квалификационное удостоверение на право работы с бензопилой, вне зависимости от возраста, стажа и места работы. При этом рекомендуется учитывать итоги соревнований на предприятиях, производственные показатели и морально-волевые качества.

Количество участников соревнования, направляемых предприятиями или организациями,

устанавливается оргкомитетом. При этом, команда лесорубов состоит из трех человек. Команду, как правило, должен возглавлять специалист, знающий проблемы лесопромышленного комплекса и специфику  профессиональных соревнований.

Все прибывшие участники соревнований и сопровождающие специалисты  должны  соблюдать  установленный регламент соревнований, уважительно относится к коллегам и официальным лицам. Участники, нарушившие правила, могут быть дисквалифицированы по решению оргкомитета.

5. Мотоинструмент.

На соревнованиях должны применяться  бензопилы и пильные цепи, предназначенные для профессиональных лесных работ со  стандартным оборудованием  и не имеющих конструктивных изменений или доработок.

Длина зуба пильной цепи в наиболее  короткой верхней части должна быть не менее 3-х мм. На пиле и шине не допускается  дополнительных пометок. Участник допустивший изменения в конструкции пилы, шины или цепи по решению организационного комитета может быть отстранен от соревнований.

Участник должен выполнять все упражнения конкурса одной и той же пилой. Участник может иметь три шины разной длины и четыре пильных цепи, которые он использует в зависимости от вида упражнений, а также в качестве резервного оборудования. При использовании на соревновании пил с высокими рукоятками разрешается при обрезке сучьев замена такой пилы на пилу универсального типа. Участники могут пользоваться привезенными с собой бензопилами, шинами и пильными цепями.

Участники, не имеющие мотоинструмента, выступают с бензопилами, предоставленными организаторами соревнований.

В дополнение к бензопиле, участник во время выступления должен использовать штатные приспособления для лесных работ - клин, валочную лопатку, молоток, топор и т.д. Личный инструмент хранится участниками самостоятельно.

Подготовка, доставка и хранение горюче-смазочных материалов, обслуживание всех бензопил, консультации производится организаторами соревнований.

6.	Снаряжение участников.

Участник должен иметь лесную защитную рабочую одежду яркого цвета, защитную обувь для лесных работ, каску, защиту глаз и ушей, перчатки, а также медицинский пакет для оказания первой помощи. Обыкновенные очки для защиты не разрешаются. При возможности, спецодежда предоставляется организаторами соревнований.

По согласованию с организационным комитетом соревнований на оборудовании участника, одежде и номере может быть изображено название или логотип фирм-производителей, торгующих организаций, спонсоров и т.д.

7.	Финансирование соревнований.

Соревнования проводятся на принципе самофинансирования за счет взносов предприятий-участников, привлечения средств и материально-технических ресурсов спонсоров, учредителей соревнований и т. д.

Основные призы учреждаются организаторами соревнований и спонсорами по согласованию с оргкомитетом.

Взносы предприятий расходуются на проведение организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением соревнований, в т.ч. на проживание участников в гостинице, питание, транспорт, приобретение сувениров, оплату труда привлеченных работников, закупку спецодежды, подготовку и участие команды в  Всероссийских и  Международных соревнованиях. Для этих целей могут привлекаться дополнительные взносы предприятий и спонсоров.

8.	Программа соревнований, место проведения и продолжительность.

8.1.	Программа соревнований предусматривает освоение и выявление профессиональных навыков и мастерства участников при выполнении технологических операций, представленных в виде пяти упражнений:

- Валка дерева.

- Обрезка сучьев.

- Подготовка бензопилы к работе.

- Раскряжевка комбинированным резом.

- Точность раскряжевки.

8.2. Место проведения соревнований устанавливается оргкомитетом. Все упражнения могут выполняться на лесосеке на специально обустроенных площадках. В обоснованных случаях
часть программы соревнований с целью обеспечения большей зрелищности может выпол-
няться на стадионе или площади населенного пункта

При выборе места проведения соревнований необходимо использовать лесосеку, расположенную не далее 15...25 км от места проживания с преимущественным составом в насаждении ели или сосны с возможностью подбора необходимого количества деревьев диаметром на уровне груди 28-38 см и обеспечить возможность подъезда транспорта общего назначения.

8.3.	Продолжительность проведения соревнований и сопутствующих мероприятий, как пра-
вило, составляет три дня, в том числе выполнение упражнений в течение одного-двух дней.
При численности участников выше 35 человек целесообразно одновременное выполнение
упражнений двумя потоками. Возможны и другие варианты, регламент которых определяет
организационный комитет.

9. Очередность выступлений и демонстрация упражнений.

Очередность выступлений участников определяется порядковым номером, присвоенным по результатам жеребьевки. Жеребьевка проводится в день заезда на собрании участников. На открытие соревнования участники обязаны явиться в рабочей одежде, обуви, с защитной каской с закрепленным порядковым номером. Накануне соревнований  организуется  демонстрация  выполнения упражнений в соответствии с Положением и Правилами охраны труда.  Проводятся  необходимые  консультации участников,  демонстрация замеров  оценочных показателей.

При возможности, последовательность выполнения  упражнений  по программе  соревнований  демонстрируется  призерами прошлых лет.

Если упражнение обрезка сучьев выполняется последним, то очередность выступления  определяется по итогам 4-х упражнений, начиная с последнего места.

10. Открытие соревнований. Награждение победителей.

Основные организационные мероприятия, проводимые при открытии и закрытии  соревнований, а также порядок награждения победителей, устанавливается оргкомитетом. Примерный порядок этих мероприятий  приводится  в приложении.

11. Организация судейства.

11.1 для решения вопросов, связанных с организацией и проведением судейства на соревнованиях, организационный комитет создает жюри соревнований и назначает его председателя из числа членов оргкомитета.

Основными задачами жюри являются:

- обеспечение на соревнованиях равных условий для всех участников;

- единый методический подход при оценке выступлений участников;

- обеспечение безопасности работ на соревнованиях.

11.2 Председатель жюри является главным судьей соревнований. Решения главного судьи являются окончательными и  обжалованию не подлежат. Главный судья принимает решения  путем учета  мнений  членов жюри. Жюри предоставлено право принятия решения при рассмотрении спорных нештатных ситуаций.

Протесты участников подаются главному  судье соревнований  в письменном  виде  в течении 30 минут после объявления результатов. Протест о несоответствии дерева на упр. 1  «валка дерева» подается до начала выступления , за исключением протеста по наличию напенной гнили.

Для проведения  соревнований на каждое упражнение создается  1 или 2 судейские  бригады, состоящие из 2 – 3-х судей и технического секретаря. Судейская бригада  возглавляется  членом  жюри. Состав и количество судейских бригад определяется  оргкомитетом  накануне соревнований. В состав судейских бригад  включаются  представители регионов, предприятий  или руководители команд. Судейские бригады используют в работе  необходимые   измерительные инструменты, приборы и  приспособления ( приложение № 2).

Для оказания  технической помощи судейским бригадам придаются  по 2 рабочих на каждое упражнение. Результаты замеров по программе соревнований вносят  в протоколы участников соревнования, приложение №1.

Заполнение протоколов ведет технический секретарь по информации судей. Судьи проверяют записи, подписывают протокол и передают его курьеру или участнику. Участник переходит на следующее упражнение или передает протокол счетной группе.

Выполнение измерений судьями рекомендуется выполнять в соответствии с очередностью оценочных параметров, записанных в протоколе по каждому упражнению. Методы  измерения  параметров изложены в соответствующих оценочных таблицах и в описании выполнения и оценки каждого упражнения

Участник соревнования и представитель команды могут следить за измерениями, проводимыми судьями, но им не позволено делать замечания в ходе измерений.

До начала соревнований организационный комитет организуют тренировочную работу судейских бригад и счетной группы для освоения методики измерений оценочных параметров, единого толкования Положения и четкого ведения протокола. Проводится обучение судей пользованию измерительными инструментами, подсчету очков и отрабатываются организационные моменты проведения соревнований.

11.3. Счетно-информационная группа создается в составе Зх-4х человек. В обязанность
группы входит начисление очков за выступление участника согласно протоколам судейских
бригад, оформление информационного табло в ходе конкурса, подготовка заключительного
протокола заседания жюри и организационного комитета по результатам соревнований.

Через главного судью и руководителей судейских бригад осуществляется    оперативное руководство ходом соревнований, предоставляется оперативная информация, осуществляется вызов участников на старт и т.д. Рабочее место счетно-информационной группы должно быть радиофицировано. Для обеспечения связи между техническими службами соревнований, судейскими бригадами, главным судьей и оргкомитетом используются курьеры и необходимые технические средства, в т.ч. малогабаритные радиостанции, мегафоны и т.д.

Для подключения компьютера и др. электроприборов должен быть  источник электроэнергии.

11.4.	Погрешность измерения.

При измерениях оценочных параметров рекомендуется использовать приборы, обеспечивающие следующую погрешность:

- продолжительность выполнения упражнений измеряется не менее, чем двумя хронометрами с погрешностью измерения 0,1 секунды.. По полученным измерениям определяют среднее значение, которое вносится в протокол.

- линейные измерения при значении измеряемого параметра до 200 мм ведутся с погрешностью измерения 0,1 мм, в остальных случаях - с погрешностью 1 см.

-     угловые измерения ведутся  с погрешностью 5 минут.

11.5. Оценка профессионального мастерства участников определяется по результатам выполнения каждого упражнения. Сопоставление результатов измерений с требованиями, установленными настоящим Положением, проводится счетной группой. Это соотношение оценивается очками, которые делятся на поощрительные и штрафные.

Поощрительные очки начисляются за время, точность и качество выполнения упражнений, а штрафные за нарушение правил техники безопасности, технологические упущения. Штрафные очки вычитаются из набранных поощрительных очков по каждому упражнению. Лучшим является выступление, набравшее наибольшее количество очков.

В случае равенства очков по отдельным упражнениям программы соревнований определение лучших результатов ведется по следующим показателям:

- Валка дерева - точность валки.

- Обрезка сучьев -   лучшее время.

- Подготовка бензопилы - продолжительность.

- Раскряжевка комбинированным резом - совпадение резов.

- Точность раскряжевки - величина недопиленной части бревна.

При равенстве очков в зачете по всей программе соревнований побеждает участник с меньшим количеством штрафных очков. При равенстве штрафных очков, победитель определяется по количеству очков на валке дерева

11.6. Победителями соревнований в личном зачете становятся участники, занявшие первые три места в каждом виде соревнований, а также первые три места по сумме очков в зачете по всей программе соревнований.

Победителями в командном зачете становятся команды регионов, показавшие лучшие результаты по сумме очков своих трех участников по всей программе соревнований.

Победители в личном и командном зачете награждаются медалями, призами и дипломами.

12. Безопасность работ.

Подготовка лесосеки к соревнованиям, а также выполнение работ в ходе соревнований осуществляются в соответствии с технологической картой, разработанной на основе рекомендуемых принципиальных схем обустройства и требований охраны труда. Для обеспечения безопасности работ часть лесосеки, где выполняется валка деревьев, а также площадки для обрезки сучьев и стендовых упражнений ограждаются. Вход в эти зоны разрешается членам оргкомитета, судьям и их помощникам. Участники для выполнения упражнений входят в зону по вызову на старт в сопровождении курьера

Представителям предприятий, прессы, радио и т.д вход разрешается в соответствии с порядком, установленным организационным комитетом по разрешению главного судьи соревнований.

Для участников установлены общие требования и правила охраны труда, нарушение которых наказывается штрафными очками в соответствии с таблицей 1.

Нарушения общих правил охраны труда фиксируются с момента входа участника в зону соревнований. Нарушения отмечаются в протоколе с указанием количества повторений. При этом, нарушение штрафуется столько раз, сколько оно повторялось.

Организаторы соревнований должны принять меры, обеспечивающие безопасность участников соревнований - должна быть выполнена прорубка зон безопасности и убраны опасные деревья. Между участками лесосеки, где одновременно выполняются упражнения должно быть обеспечено безопасное расстояние.

При проведении соревнований в лесосеке должна быть организована работа впомогательной бригады, оснащенной трактором, необходимыми техническими вспомогательными средствами, в т.ч. бензопилой, валочной вилкой и т.д.. Вспомогательная бригада используется для своевременной уборки сваленных деревьев при выполнении упражнения по валке деревьев, а также при возникновении нештатных ситуаций при выполнении программы соревнований.

При проведении соревнований должно быть организовано дежурство медработника и машины скорой помощи.

В случае получения травмы участник может быть допущен к дальнейшему высту-плению только по согласованию с медработником.

Все работы, связанные с выполнением организационно-технических мероприятий в день соревнования осуществляются через ответственного по лесосеке, который назначается организаторами соревнований по согласованию с организационным комитетом.

Штрафные очки за нарушение общих правил безопасности.

Таблица 1.

| № | Нарушения |  | # Упражнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Штрафные |  |  |  | очки |  |  |
| 1. | Появление на площадке соревнований без вызова |  | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |
| 2. | Работа без перчаток или другой защиты рук, каски, защиты глаз, ушей, защитной обуви, защиты ног, |  | 20 |  |  | 20 | 20* |  | 20 |  |  | 20 |
|  |  | куртки, за единицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Неправильный запуск пилы. |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 4. |  | Преждевременный старт. |  | 20 | 20 |  | ** | 20 |  |  | 20 |  |
| 5. |  | Касание пильной цепи рукой во время работы двигателя, за единицу. |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 6. |  | Передвижение с места на место с движущейся цепью, за единицу. |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 7. |  | Пила не запускается в течение 5 минут. |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 8. |  | Использование пилы с движущейся цепью одной рукой. |  | 20 | 50 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 9. |  | За травму, не требующую медицинскую помощь. |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |
| 10. |  | За травму, требующую медицинскую помощь. |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |
| 11. |  | Отсутствие набора для оказания первой помощи. |  | К выступлению не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |

•    - в упражнении III можно использовать только защитную обувь, защиту ног;

рабочую куртку или свитер;

**  - в упражнении III после трех попыток преждевременного   cтарта

участник дисквалифицируется.

13. Основные организационно-технические мероприятия.

Подготовка и проведение соревнований требует выполнения целого ряда организационно-технических мероприятий. Примерный перечень этих мероприятий приводится ниже.

- 13.1. Подготовка лесосеки к упражнениям по валке деревьев и обрезке сучьев включает выбор хвойной лесосеки, обустройство ее в соответствии с настоящим Положение подбор для валки необходимого количества деревьев диаметром 32... 36 см. на уровне груди; подбор и размещение на площадке необходимого количества вершинных частей деревьев пород ель для обрезки сучьев; ограждение рабочей зоны лесосеки и установка знаков безопасности; устройство навесов для членов оргкомитета и жюри; размещение временных скамеек для участников конкурса и зрителей; установка флагштоков, табло с учетом записи результа-тов, приветственного лозунга, 1-2 настилов для бензопил и бревен для их опробования и 2-3 места для сервисных центров, доставка в лесосеку обогревательных домиков для размещения судей, счетной группы, обеспечение санитарно-гигиенических условий; обеспечение вспомогательным инструментом и материалами: валочная и мерная вилки,

- для их опробования и т.д.; обеспечение вспомогательным инструментом и материалами; бензопилы для оторцовки стволов, топоры, аншпуги, шаблон для замера толщины слоя опилок, щетки, веники, лейка с водой, опилки, цветные мелки, перочинные ножи, портфели для измерительных инструментов, флажки судьям, папки, бумага писчая, авторучки, карандаши, резинки и т.д..

13.3 В соответствии с предварительными заявками от участников соревнований организаторы соревнований обеспечивают необходимое количество бензопил, защитных касок, рукавиц, вспомогательного оборудования, ГСМ и других материалов, необходимых участникам для выполнения программы соревнования.

13.4 Выполняется радиофикация мест соревнований и обеспечение связью организационного комитета, жюри, судейских бригад и вспомогательных технических служб с использованием спецмашины с громкоговорящей связью, малогабаритных радиостанций, мегафонов и т.д..

13.5. При наличии достаточных ресурсов участникам соревнований - членам оргкомитета, жюри, судейских бригад, счетной группы, курьерам и вспомогательным рабочим – предоставляется спецодежда.

  - Выполняется подготовка и изготовление приветственных лозунгов: двух флагов соревнований; нагрудных номеров участникам соревнований; нарукавных повязок с надписью «Главный судья» - 1 шт., «Старший судья» - 5 шт., «Судья» - 5 шт. «Распорядитель по лесосеке» - 1шт и 5 повязок без надписи для курьеров и т.д.; двух щитов-табло; один для лесосеки, второй для стадиона; пьедестала Почета для одновременного размещения на нем З-х победителей; 15 вешек длиной 1,5 м. и 30 вешек длиной 0,5 м. поперечным сечением 40x40 мм.

  - Издание пригласительных билетов, регламента конкурса, бланков протоколов в соответствии с настоящим Положением, приобретение или изготовление нагрудных значков-эмблем соревнований, нагрудных медалей победителям - призерам соревнований в количестве 18 шт. ценных подарков для победителей соревнований в количестве 18 шт., памятных сувениров участникам и гостям соревнований, папок, блокнотов, авторучек и т.д.

- Обеспечение проведение соревнований измерительными инструментами и приспособ-
лениями, а также вычислительной техники в соответствии с Положением.

- Выделение и обучение обслуживающего персонала соревнований: 1-2 инженерно-
технических работников, ответственных за решение организационных и технических вопро-
сов в дни соревнований; 3 инженерно-технических работника для участия в работе судей-
ских бригад; 5 инженерно-технических работников в счетную группу в составе руководителя
группы, 3 счетчиков и художника-оформителя табло; 4 курьеров для доставки протоколов к
судейским бригадам и в счетную групп; аварийной бригады с бензопилой, трактором и
вспомогательным оборудованием, по 2 вспомогательных рабочих в судейские бригады на
каждое упражнение; 1 -2 опытных слесарей по обслуживанию бензопил.

- Организация дежурства медработника в дни соревнований, а также обеспечение мед.
осмотра участников соревнований перед соревнованиями.

- Организация охраны мест соревнований в нерабочее время, а также организация раз-
мещения и ремонта служебного и личного транспорта участников и гостей.

- Размещение участников соревнований, организация встречи на вокзале, а также дежурства по их размещению и регистрации; приобретение и бронирование билетов обратного проезда.

- Организация питания участников соревнований - комплексные завтраки, обеды и
ужины; продажа кондитерских изделий, прохладительных напитков, табачных изделий в ле-
су и на стадионе; организация работы буфета в нерабочее время в местах проживания участ-
ников.

- Обеспечение участников соревнований транспортом , а также перевозка мотоинстру-
ментов, вспомогательных технических средств, ГСМ и т.д.; выделение транспорта для орга-
низации экскурсий по городу и цехам предприятия и т.д.

- Организация культурных мероприятий, в т.ч. концерт художественной самодеятель-
ности, показ технических и художественных фильмов; поездка на экскурсию, фотографиро-
вание участников и гостей и обеспечение их общими снимками перед отъездом и т.д.

13.16 По окончанию соревнований участникам предоставляются результаты соревнований в
виде сводной таблицы результатов всех участников по всей программе соревнований.

Приведенный состав организационно-технических мероприятий должен уточняться в соответствии с природно-производственными условиями и материально-техническими ресурсами организаторов соревнований.

14. Упражнение 1: Валка дерева.

14.1.	Подготовка лесосеки для валки деревьев.

Для проведения соревнований на лесосеке выбирается участок леса на равнинной местности с уклоном не более 10° в хвойном одновозрастном насаждении.

Участок лесосеки должен быть подготовлен обычным способом - удаляются опасные и мешающие деревья, готовятся трелевочные волоки, погрузочные площадки, подъездные пути. Должна быть проведена расчистка зоны безопасности, оборудованы места для участников соревнований, зрителей и технического персонала. Количество подготовленных  для валки деревьев на участке должно несколько превышать количество участников соревнований, примерно 10... 15%. Деревья должны быть примерно одинаковой высоты и одинакового диаметра на уровне груди. Рекомендуется выбирать деревья с диаметром от 32 до 36 см.. Насколько это возможно диаметр дерева в месте спиливания также должен быть одинаковым. Наклон ствола дерева не должен быть более 2 градусов, крона не должна иметь значительный эксцентриситет, комель не должен быть слишком большим. Не допускается напенная гниль. Организаторы соревнований должны обеспечить свободное падение деревьев в заданном направлении.

При проведении подготовительных работ технологическая подготовка лесосеки должна выполняться с учетом направления валки деревьев в день соревнования, т.е. с учетом преимущественного направления ветра, приоритетного направления общего наклона стволов деревьев, обеспечения зрелищности и безопасности.

Номер наносится краской на ствол каждого дерева в соответствии с технологической очередностью валки и правилами охраны труда. На высоте 20 см от верхней точки корневой шейки наносится кольцевая линия. Она показывает максимальную высоту пня спиленного дерева. После валки дерева эта линия или хотя бы часть ее должна остаться на стволе.

14.2.	Обследование участка валки деревьев.

Участникам предоставляется возможность ознакомиться со своими деревьями накануне соревнования. Если дерево соответствует требованиям Положения, участник не имеет права опротестовывать его.

Если участник опротестовывает дерево, назначенное ему для валки, он должен до выполнения валки заявить устно протест судьям на упражнении и ожидать решения. Основанием для протеста может быть одно из следующих нарушений: значительное несоответствие диаметра дерева требованиям Положения, кривизна или наклон ствола, эксцентриситет кроны, гниль и ройка. Судьи на упражнении вправе принять решение относительно убедительности протеста самостоятельно или совместно с главным судьей соревнования.

Протест из-за наличия напенной гнили, незаметной до начала валки, может быть подан после валки в течение 30 минут.

Если жюри решило, что соревнования можно проводить, несмотря на погодные условия, это решение не может быть опротестовано.

14.3. Выполнение валки дерева.

Участник использует бензопилу и вспомогательное оборудование - валочную лопатку, клин, топор и т.д. - по самостоятельному выбору.

Для выполнения упражнения участник входит в зону валки по вызову судьи. Он сопровождается вспомогательным рабочим, несет пилу и вспомогательное оборудование Судья показывает участнику дерево, которое он должен свалить, а также главное направление валки. Главное направление валки деревьев соответствует азимуту  определенному в день соревнований главным судьей по согласованию с ответственным по проведению работ в лесосеке. Участник должен выбрать направление валки дерева в пределах сектора в 45 градусов по обе стороны от главного направления. Если участник в течение двух минут не определил направление валки, это делает судья.

колышка на расстоянии около 1 метра по обе стороны от вешки под прямым углом к направлению валки (рис. 1). В протокол заносится расстояние между колышками и вешкой, округленное до целого сантиметра Участник должен повалить дерево точно на вешку. В случае повреждения основной вешки сваленным деревом замеры производятся от вспомогательных колышков.

Рис. 1. Измерение расстояния отклонения ствола от колышка-«вешки».

Рис 2. Параметры спиливания дерева.

Участник по команде судьи запускает двигатель и ставит пилу перед собой на землю в месте старта, выбранном им самим в радиусе 2х метров от дерева. По сигналу «Старт» участник берет в руки пилу, инструменты и начинает выступление. На выступление дается 5 минут, включая возможное удаление корневых утолщений для предотвращения повреждения комля (рис. 2). Время измеряется от сигнала «Старт» до момента, когда дерево коснется земли. До того, как дерево упадет на землю, участник должен отойти в безопасную зону, лицом к падающему дереву, наблюдая за ним и не пересекая его оси, остановить двигатель и оставаться там, ожидая дальнейших распоряжений судьи.

Оценка упражнения производится, если участник не допустил возникновения аварийной ситуации и затратил на выполнение не более 5 минут. При оценке упражнения производятся измерения следующих параметров, за которые начисляются очки:

- продолжительность валки;

- точность валки;

- глубина подпила;

- угол подпила;

- ширина недопила;

- превышение пропила над подпилом.
Участника информируют об измерениях.

Рис. 3 Направленная валка

Рис. 3а.  Зона безопасности.

Наибольшая оценка за выполнение этого упражнения составляет 660 очков:

- Время валки заносится в протокол п. 1: если время составляет 3 минуты или меньше, участник получает максимальное количество очков 60. Если время валки равно 4 минуты или более, участник не получает за время ни одного очка. За время между 3-мя и 4-мя минутами за каждую секунду после З-х минут отнимается одно очко. Если выступление заняло более 5 минут, то за это упражнение участник получает 0 очков.

- Точность валки отмечается в п.2 протокола, причем она определяется измерением в
горизонтальной плоскости расстояния от столбика - «вешки» до центральной продольной
оси ствола поваленного дерева под прямым углом. Измерение производится от центра столбика до центральной продольной оси ствола дерева с округлением до целого сантиметра. Назначается максимальное количество очков, равное 400, если отклонение составляет 0 см. За  каждый сантиметр отклонения отнимается одно очко. За отклонение 400 см и более участник не получает ни одного очка за точность валки в соответствии с таблицей 2.

- В п.З протокола отмечается глубина подпила, которая замеряется под корой измерительной линейкой от середины пня с точностью до 1 см. (см. п.2.6,-3). При глубине подпила
7-12 см. участник получает максимум 20 очков. Очки присуждаются согласно таблице 3.
Также, результат измерения глубины подпила записывается на пне.

- В п. 4 протокола отмечается угол подпила Угол измеряется в средней части выпиленного куска древесины при помощи оптического угломера с погрешностью 5 угловых минут.
Очки начисляются по таблице 4. Также, результат измерения угла подпила наносится на
пень.

- В п. 5 протокола проставляется ширина недопила Она измеряется на пне при помощи
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм, полученное значение округляется до 1 мм. Измерение производится в горизонтальном направлении от кромки основного реза в самом широком и самом узком месте. Оба измерения заносятся в протокол. При этом засчитывается результат, дающий наименьшее количество очков. Участнику назначается максимум 60 очков за недопил, равный 25 ... 35 мм.

Очки присуждаются согласно таблице 5.

Таблица 2. Точность валки дерева.

| Отклонение, см. | ### Очки |  | Отклонение, см. |  | ### Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 400 |  | 9 |  | 391 |
| 1 | 399 |  | 10 |  | 390 |
| 2 | 398 |  | 11 |  | 389 |
| 3 |  | 397 |  | 12 | 388 |
| 4 |  | 396 |  | 13 | 387 |
| 5 |  | 395 |  | 14 | 386 |
| 6 |  | 394 |  | 15 | 385 |
| 7 |  | 393 |  | 16 | 384 |
| 8 |  | 392 |  | И т.д. |  |

Таблица 3. Глубина подпила, см.

| Глубина подпила (под корой) | Очки |
| --- | --- |
| <3 или>16 | 0 |
| 4 15 | 5 |
| 5 14 | 10 |
| 6 13 | 15 |
| 7 12 | 20 |

Таблица 4. Угол подпила

|  | Угол подпила |  |  | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <39 или |  |  | >61 |  |
| 40 |  |  | 60 | 5 |
| 41 |  |  | 59 | 10 |
| 42 |  |  | 58 | 15 |
| 43 |  |  | 57 | 25 |
| 44 |  |  | 56 | 40 |
| 45 |  |  | 55 | 60 |

Таблица 5. Ширина недопила.

| Высота недопила, мм. |  |  | Очки |
| --- | --- | --- | --- |
| < 9 | Или | > 61 | 0 |
| 10-12 |  | 56-60 | 5 |
| 13-15 |  | 51-55 | 10 |
| 16-18 |  | 46-50 | 15 |
| 19-21 |  | 41-45 | 25 |
| 22-24 |  | 36-40 | 40 |
|  | 25-35 |  | 60 |

Пункт 6 протокола - разница высот между основным резом и основанием подпила измеряется между основным резом и резом подпила в вертикальном направлении раздвижным штангенциркулем с точностью 0,1 мм. Измерение округляется до 1 мм. (см. п.2.6.3). Измерение выполняется в вертикальном направлении в максимально высокой и низкой точке основного реза. Разница высот определяется как разница между основным резом и нижним резом (см. рис. 2) с учетом наклонного резы подпила. Наименьшие и наибольшие результаты измерений заносятся в протокол и записываются на пне. Участнику будут засчитывать очки в соответствии с показателями, дающими наименьшее количество очков. Максимально присуждается 60 очков - за разницу высот, расположенную между 10 и 30 мм. При других отклонениях очки присуждаются в соответствии с таблицей 6.

Штрафные очки назначаются в следующих случаях:

- Слишком высокий пень: измеряется от центра отметки уровня груди с точностью до 1см. до верхней кромки основного реза. Количество штрафных очков - 100, высота столба отмечается в протоколе в п. 7.

- За большую длину отщепа, которая определяется измерительной лентой или рулеткой
с точностью до 1 см. Результат заносится в протокол под п. 8, штрафные очки согласно таблице 7. При толщине отщепа у комля дерева более 50 мм.

- Неправильный отход от дерева при необходимости измеряется инструментом, специально предназначенным для этой цели. В протокол заносятся под п. 9. Количество штрафных очков - 20.

- Использование несанкционированной маркировки (рекламы) заносится в протокол п. 10, штраф до 50 очков.

Таблица 6. Разница высот.

| Разница высот, мм. |  |  | Очки |
| --- | --- | --- | --- |
| < 5 | Или | > 41 | 0 |
| 6-7 |  | 36-40 | 20 |
| 8-9 |  | 31-35 | 40 |
|  | 10-30 |  | 60 |

Таблица 7. Штрафные очки за длину отщепа.

| Длина, см. | Штрафные очки | Длина, см. | Штрафные очки |
| --- | --- | --- | --- |
| < 5 | 0 | 41-50 | 30 |
| 6-10 | 10 | 51-60 | 35 |
| 11-20 | 15 | И т.д. 5 очков за 10 см. длины |  |
| 21-30 | 20 |  |  |
| 31-40 | 25 |  |  |

Нарушение общих правил охраны труда наказываются в соответствии с таблицей 1 и должны быть указаны в протоколе в п. 11-18. В отношении табл. 1 п.5 и протокола п. 15 нарушением считается движение, если ступня поднята от земли, а цепь не находится в контакте с деревом. Если во время выступления шина зажата в пропиле и участник в течение пяти минут не может исправить положение, либо если дерево падает в направлении стоящего дерева или зависает по вине участника (по решению судьи), сразу же после установления непредвиденной аварийной ситуации по команде «Стоп», выступление участника прерывается (в протоколе отмечается в п. 20) и вызываются помощники для устранения опасной ситуации. В этом случае участник не получает очков за валку. Если условия во время выступления не одинаковы для всех участников (изменения направления и силы ветра, гниль на комле или в полости ствола дерева на уровне спиливания), судьи по согласованию с жюри могут предоставить участнику возможность свалить другое дерево.

Протесты по поводу значительных корневых утолщений на комле могут быть заявлены только в случае, если это неблагоприятно влияет на технику реза или валки.

В случае равных результатов на валке дерева победителем объявляется участник, набравший наибольшее количество очков за точность валки.

Методы измерений.L

Рис. 4. Измерение отклонения ствола от вешки

Рис. 5 Допускаемые зоны торцевой гнили.

Рис. 6 Глубина подпила.

Угол подпила:

Угол cегмента (клина), который был выпилен, измеряется в середине, используя (угломер)  с точностью до 30 минут (см. рисунок 7).

Если  поверхность пропила округлена, то считают среднее значение измеренных углов (см. рисунок 7).

Рис. 7  Измерение угла подпила при прямом и закругленном резе

Результат округляется в большую или меньшую сторону до ближайшего угла. Если угол составляет  45 º - 55 º, то участник получает 60 очков. Для других значений углов оценка приведена в таблице 4.

Ширина недопила:

Ширина недопила измеряется на высоте валочного пропила с точностью до 0.1 мм (см. рисунок 8).

Результат округляют в большую или меньшую сторону к ближайшему миллиметру. Измерение производиться в самом широком и в самом узком месте недопила. Оба размера записываются в протокол. Участник оценивается по той ширине недопила, которая дает наименьшее количество очков. Максимально возможная оценка - 60 очков за ширину 25-35 мм (см. таблицу 5).

# Рис.8  Ширина недопила.

Высотная разница между валочным пропилом и нижним резом подпила:

Разницу в высоте между валочным пропилом и горизонтальным нижним резом подпила измеряют с точность до 0.1 мм (см. рисунки 8 и 8 а). Результат округляется в большую или меньшую сторону до ближайшего миллиметра. Измерение проводится вертикально в самом высоком и самом низком  месте валочного пропила. Оба размера записываются в протокол. В случае подрезания основания подпила, минимальное расстояние принимается за ноль (см. рисунок 8). Участник оценивается по той высотной разнице, которая дает наименьшее количество очков. Максимальная оценка - 60 очков, которая дается за разницу в высоте между 10 и 30 мм, как показано в таблице 6.

Рис. 8 а. Высотная разница (минимум = 0 мм)

Если при вырезании клина подпила прорез сделан ниже основания подпила, то высота валочного пропила определяется, как показано на рисунке 8в.

Рис. 8 в. Измерение высоты при зарезе основания подпила

Штрафные очки даются в следующих случаях:

Отщеп в торце дерева:

Любые расколы в торце дерева оцениваться на глаз (см. рисунок 9). Кора должна быть удалена со ствола перед измерением. Самая большая длина раскола, вызванного неправильным методом валки, измеряется с точностью до 1 см.

Если имеется больше одного отщепа, то оцениваться самый длинный (см. рисунок 9).

Штрафные очки вычитаются согласно таблице 7.

Рис. 9 Определение длина при одном или нескольких отщепах.

Слишком высокий пень:

Расстояние между верхней отметкой и верхним краем валочного пропила не должно превышать 1.1 м. Это расстояние измерено с точностью до см. Доли сантиметра округляются в большую или меньшую сторону до ближайшего целого сантиметра. Штраф за слишком высокий пень - 100 очков.

Высота пня

Неправильный отход от дерева:

Штраф 20 очков дается за следующее: неправильный отход от дерева или слишком поздний отход, то есть, не отступление в одну из двух зон безопасности (см. рисунок 3а), или не отступление прежде, чем дерево ударилось о землю.

Использование неразрешенных меток:

Запрещено использовать любой вид измерений и отметок. Вычитается штраф 50 .

15. Упражнение 2: Обрезка сучьев.

15.1. Подготовка обрезки сучьев. Организаторы соревнования принимают решение использовать на этом упражнении искусственные или естественные сучья.

Для обрезки сучьев подготавливаются части еловых стволов длиной 6 м., количество подготовленных стволов должно несколько превышать количество участников.

Когда обрезка сучьев выполняется на стволах с искусственными сучьями, расположение сучьев должно быть одинаковым для всех стволов.

Когда используются естественные и искусственные сучья, стволы должны иметь по 30 сучьев с суммой их диаметров 900 мм. Длина сучьев должна составлять 40-50 см. В секторе обрезки сучьев 5 ветвей вставляются в ствол в отверстия диаметром 30 мм.

Все сучья и живые ветви должны быть удалены с сектора обрезки сучьев. Сектор обрезки составляет около 120 градусов по обе стороны от средней линии ствола, рис. 11. Сумма диаметров сучьев на стволах не должна отличаться более, чем на 5%. Диметры сучьев измеряются штангенциркулем с погрешностью измерения 1 мм. Измерение диаметра сучьев производится в двух направлениях: одно вдоль продольной оси ствола, второе - под прямым углом к первому измерению. Начало и конец части ствола, подлежащей обрезке сучьев, должны быть четко отмечены на стволе. Стартовая линия должна находиться на расстоянии 0,1 м. перед первым ближайшим суком, конечная - на расстоянии 0,3 м. за последним суком. Расстояние от стартовой до финишной линии на разных стволах не должно отличаться более, чем на 0,5 м. Стволы должны лежать прочно, установленными приблизительно на высоте 60 см. над уровнем земли, измеренной от верхней части ствола. На стволы перед началом соревнований наносятся номера в соответствии с количеством участников. Общая длина стартовой линии до финишной составляет 4,5 м. Ствол на расстоянии 1 м. до стартовой линии и на расстоянии 0,5 м. после финишной линии оставляют свободными от сучьев.

Средняя  линия

зона сучьв неподлежащих обрезке

обрезке

I

Рис. 11. Сектор обрезки сучьев.

При подготовке упражнения под искусственные сучья подбираются еловые сортименты диаметром 15-14 см длиной 6 метров. Бревна оцилиндровываются под один диаметр 14 или 15 см и окрашиваются. На каждое бревно наносятся вертикальные оси по торцам и горизонтальная ось по верху бревна. Затем на этой оси каждого бревна наносятся метки расположения 9 групп (мутовок) сучьев с расстоянием между мутовками 0,5 м. Схема расположения сучьев по поверхности бревна по каждой мутовке (прилагается). На практике применяется схема, используемая на последнем чемпионате мира. Всего устанавливается 30 сучьев диаметром 3 см.

Разметка бревна проводится следующим образом:

На расстоянии 1 м от начала бревна на осевой линии делается отметка 1-ой мутовки, затем через 0,5 м последующие до 9ой. Расстояние от 1-ой до 9-ой мутовок составляет 4 м, а общая длина от старта до финиша – 4,5 м. Для этого делаем отметку старта за 20 см до первой мутовки и финиша за 30 см после девятой мутовки.

Для нанесения на стволе бревна меток центров расположения сучьев рекомендуется на каждую мутовку сделать простейший шаблон из полоски бумаги или картона, на середине которой наносится метка центральной оси бревна, а затем слева и справа метки центров сучьев в соответствии со схемой.

К примеру, на шаблон наносится метка сучка, расположенного в 30º от вертикальной оси. По расчету периметр бревна диаметром 14 см составляет 44 см (можно периметр замерить в натуре). Вся окружность составляет 360º, следовательно на один угловой градус приходится 1,22 мм окружности, на 30º - 36,6 мм. Откладываем на шаблоне этот размер от осевой метки влево или вправо, аналогично наносим на шаблоны и метки по всем сучкам. При этом длина окружности в 1.22 мм, соответствующая одному угловому градусу, остается постоянной для всех мутовок оцилиндрованного бревна.

Для разметки бревна шаблон № 1  меткой осевой линии накладывается на первую  метку осевой линии бревна, затем метки расположения сучьев переносятся по окружности на бревно, аналогично по остальным восьми мутовкам и всем бревнам.

Сверление отверстий под сучья производится в стационарных условиях электродрелью сверлом диаметром 30мм. Под сучья используются круглые березовые подсушенные черенки.

На площадке соревнований подготовленные для обрезки бревна могут быть установлены на подставках сразу все или частично, а во время соревнований заменяться. Нанесение номера участника на бревно при искусственных сучьях не требуется.

В последние годы подготовка упр. «обрезка сучьев» на всех значимых соревнованиях проводится по этой методике.

15.2. Выполнение обрезки сучьев.

Участник прибывает к месту упражнения по вызову судьи с протоколом. Обследовав дерево, предназначенное для обрезки сучьев, максимум в течение одной минуты, участник по команде судьи идет к стартовой линии, запускает пилу и держит ее на стволе, опираясь шиной, за стартовой линией.

Стартовый сигнал подается одним из судей движением руки или флажком и командой «Старт», с этого момента идет отсчет времени, который прекращается при пересечении концом шины финишной линии после окончания обрезки сучьев.

Участник глушит двигатель пилы и остается в ожидании дальнейших указаний судьи.

Очки за выполнение упражнения присуждаются:

•	в п. 1 протокола проставляется максимум 200 очков за качество работы;

•	в п. 2 протокола отмечается время с точностью до 0,1 сек. Норма времени для обрезки
сучьев 30 секунд, которые дают 200 очков. Более быстрое выступление дает дополнительные
очки - 2 за каждую 0,5 секунды сокращенного времени. За время, превышающее норму,
снимается по 2 очка за 0,5 секунды в соответствии с таблицей 8. (Продолжение таблицы см. в  приложении №5).

Таблица 8. Оценка продолжительности обрезки сучьев.

| Время выполнения упражнения, сек. | Очки |
| --- | --- |
| + 2 очка за 0,5 сек. |  |
| 28,5 - 28,9 | 206 |
| 29,0 - 29,4 | 204 |
| 29,5 - 29,9 | 202 |
| 30,0 - 30,4 | 200 |
| 36,5 - 30,9 | 198 |
| 31,0-31,4 | 196 |
| 31,5-31,9 | 194 |
| - 2 очка за 0,5 сек. |  |

СХЕМА ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ

9 групп ветвей располагаются на расстоянии 0,5 метра от стартовой линии. Номер 1 это первая группа после стартовой линии, затем 2, 3 и т. д. Ветви березовой породы длиной 0,5 метра оцилиндрованы до 30 мм. Бревна длиной 6 метров оцилиндрованы до диаметра 14 мм.

Штрафные очки назначаются в следующих случаях:

- высота сучка более 5 мм. Измерение производится по высшей точке остатка в направлении продольной оси ствола. Измерение производится шаблоном длиной 200 мм и толщиной 10 мм Шаблон имеет вырез посередине длиной 100 мм. и глубиной 5 мм. Если шаблон касается выступа (качается на нем), сучек слишком высокий. Количество таких сучков подсчитывается и заносится в протокол в п. 3. Снимается по 20 очков за «пенек».

200

Рис. 12. Высота выступа.

- повреждение ствола глубиной свыше 5 мм. Измеряется в радиальном направлении без коры. Количество повреждений подсчитывается и заносится в протокол в п. 4. Количество штрафных очков - 20 за каждое повреждение.

Рис. 13. Измерение повреждения ствола.

Повреждение ствола по длине 35 см и более под корой в направлении продольной оси ствола. Штраф - 40 очков вне зависимости от глубины повреждения. Количество таких повреждений заносится в п. 5 протокола

- В п.6 протокола заносится подсчитанное количество необрезанных или частично об
резанных сучьев. Количество штрафных очков - 30 за сук. Остатки сучьев и повреждения
отмечаются на стволе специальной маркировкой.

- За передвижение, при котором участник удерживает пилу с движущейся цепью по
шине со своей стороны ствола. Количество таких нарушений отмечается в п. 7 протокола
Количество штрафных очков - 20 за нарушение.

Движением считается, когда вся ступня участника поднята от земли. Двое судей занимаются только наблюдением за соблюдением правил безопасности при передвижении участника

#### Неправильно

Рис 14. Неверное движение.

-   Нарушения общих правил охраны труда в соответствии с таблицей 1 и отмечаются в протоколе в пп. 9-17.

В случае равного результата на обрезке сучьев победителем объявляется участник с лучшим временем.

Штрафные очки даются в следующих случаях:

Слишком ранний старт:

20 штрафных очков даются, если участник начинает упражнение слишком рано.

Пни сучьев:

Измерение производится по высшей точке высоты пня, не принимая во внимание высоту центра пня. Штрафные очки даются за пни выше 5 мм. Штраф – 20 очков за каждый пень сучка (см. рисунки 13 и 13а).

Рис 13. Размеры измерительного оборудования и точки измерения.

Рис. 13а. Оценивают пень ветви выше 5 мм

Повреждение ствола:

Любое повреждение ствола (глубже 5 мм) измеряется и записывается. Присуждают 20 штрафных очков за каждое повреждение ствола. Измерения производятся под прямым углом к центру ствола

и поперек поврежденной поверхности (см. рисунки 14 и 14а).

Рис. 14. Измерение глубоких повреждений под углом 90О относительно центра бревна.

Рис. 14а. Повреждение ствола при слишком глубокой обрезке сучьев и длина измерительного оборудования

Повреждение древесины:

Продольные пропилы на стволе длиной 35 см или больше классифицируются как повреждения ствола, независимо от глубины. Присуждается 40 штрафных очков за каждую точку повреждения (см. рисунок 14 в).

# Рис. 14в. Повреждения при обрезке сучьев.

Необрезанные сучья:

Число не отпиленных сучьев или сучьев, не отпиленных полностью, считается и записывается. За каждый не отпиленный сук присуждают 30 очков.

Штрафные очки присуждают за:

Удаление сучьев при вращающейся цепи:

Штрафные очки присуждаются за удаление сучьев при вращающейся цепи. Количество ошибок записывается. Дают 20 штрафных очков за каждую ошибку.

Правила техники безопасности

Нарушения правил техники безопасности работ: штраф зависит от нарушения (см. таблицу 1).

Неправильно перемещение:

20 штрафных очков даются, если участник идет, когда шина находится на той же стороне ствола что и он. Ошибки считаются и записываются. Если участник полностью поднимает ногу, когда  шина находится на той же стороне ствола что и он (см. рисунок 42).

Рис. 42: Неправильное перемещение при обрезке сучьев

-   Нарушение общих правил охраны труда в соответствии с таблицей 1 и отмечаются в протоколе п.п.9-1.

В случае равного результата  на обрезке сучьев победителем объявляется участник с лучшим временем.

16. Упражнение 3: Подготовка бензопилы.

16.1.	Подготовка упражнения. Участник должен разобрать и собрать пильный аппарат пилы и отрегулировать ее так, чтобы пила была готова к использованию в следующем виде соревнований: раскряжевке комбинированным резом. Перед выступлением судья должен проверить состояние пильного аппарата.

Судья должен, в частности, проверить:

- длину болта крепления шины;

- первоначальное состояние гаек;

- первоначальное состояние и наличие болта натяжения цепи;

- наличие улавливателя цепи;

- состояние отверстий в шине;

-     цепь также должна быть закреплена так. чтобы не было просвета между низом шины и боковым звеном цепи.

16.2.	Выполнение упражнения. Пила устанавливается на столе длиной 1,5 м., шириной 0,7 м , высотой 0,8 м. Судья закрепляет гайки крепления шины с усилием 2,0 кг. при помощи динамометрического ключа.

Перед началом выступления на столе могут находиться только пила, новая цепь и персональный набор инструментов участника.

Участнику разрешается не надевать перчатки, каску, защиту для глаз и ушей.

После проверки судья делает отметку на шине и кладет пилу на стол для выполнения упражнения.

Установив пилу на столе, участник подходит к стартовой линии на расстоянии 1 м. от стола.

По сигналу «Старт» начинается отсчет времени, а участник должен выполнить следующее:

-     подойти к столу;

- отвернуть гайки;

- при необходимости снять защитную крышку;

-    снять старую цепь и шину;

- повернуть шину на 180 или 360 градусов;

- установить новую цепь и шину на место,

- установить крышку и гайки на место;

- завернуть гайки:

- положить инструмент на стол.

Отсчет времени  прекращается, когда участник кладет свой инструмент на стол. Пилу он должен     оставить на столе. Судьи переносят ее к месту выполнения следующего упражнения. Участнику не разрешается прикасаться к пиле.

Очки за выступление присуждаются за:

- Время.  Время отмечается в п. 1 протокола. Очки за время зависят от группы пилы. Две группы пилы определены по способу крепления шины:

Группа 1: одна гайка;     Группа 2: две гайки. Таблица 9 «Очки  за время»  может быть продолжена в обе стороны  при необходимости.  Время, заносимое в протокол, округляется до десятой доли секунды.

Таблица 9.

| Группа 2 ( 2 гайки) Очки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  | ОЧКИ | Время | ОЧКИ | Время | ОЧКИ |
| Далее + 2 очка /0,5 сек |  |  |  |  |  |  |
| 11,1-11,5 | 128 28.6 - 29.0 |  | 28,6 – 29,0 | 79 | 45,6-46,0 | 45 |
| 11,6-12,0 | 126 29.1-29.5 |  | 29,1 – 29,5 | 78 | 46,1-46,5 | 44 |
| 12,1-12,5 | 124 |  | 29.6-30.0 | 77 | 46,6-47,0 | 43 |
| 12,6-13,0 | 122 |  | 30.1-30.5 | 76 | 47,1-47,5 | 42 |
| 13,1-13,5 | 120 |  | 30.6-31.0 | 75 | 47,6-48,0 | 41 |
| 13,6-14,0 | 118 |  | 31.1-31.5 | 74 | 48,1-48,5 | 40 |
| 14,1-14,5 | 116 |  | 31.6-32.0 | 73 | 48,6-49,0 | 39 |
| 14.6-15.0 | 114 |  | 32.1-32.5 | 72 | 49,1-49,5 | 38 |
| 15.1- 15.5 | 112 |  | 32.6-33.0 | 71 | 49,6-50,0 | 37 |
| 15.6- 16.0 | 110 |  | 33.1-33.5 | 70 | 50,1-50,5 | 36 |
| 16.1-16.5 | 108 |  | 33.6-34.0 | 69 | 50,6-51,0 | 35 |
| 16.6-17.0 | 106 |  | 34.1-34.5 | 68 | 51,1-51,5 | 34 |
| 17.1 -17.5 | 104 |  | 34.6-35.0 | 67 | 51,6-52,0 | 33 |
| 17.6-18.0 | 102 |  | 35.1-35.5 | 66 | 52,1-52,5 | 32 |
| 18.1-18.5 | 100 |  | 35.6-36.0 | 65 | 52,6-53,0 | 31 |
| 19.1 - 19.5 | 98 |  | 36.1-36.5 | 64 | 53,1-53,5 | 30 |
| 19.6-20.0 | 97 |  | 36.6-37.0 | 63 | 53,6-54,0 | 29 |
| 20.1-20.5 | 96 |  | 37.1-37.5 | 62 | 54,1-54,5 | 28 |
| 20.6-21.0 | 95 |  | 37.6- 38.0 | 61 | 54,6-55,0 | 27 |
| 21.1-21.5 | 94 |  | 38,1-38,5 | 60 | 55,1- 55,5 | 26 |
| 21.6-22.0 | 93 |  | 38,6-39,0 | 59 | 55,6-56,0 | 25 |
| 22.1 - 22.5 | 92 |  | 39,1-39,5 | 58 | 56,1-56,5 | 24 |
| 22.6-23 0 | 91 |  | 39,6-40,0 | 57 | 56,6-57,0 | 23 |
| 23.1-23.5 | 90 |  | 40,1-40,5 | 56 | 57,1-57,5 | 22 |
| 23.6 - 24.0 | 89 |  | 40,6-41,0 | 55 | 57,6-58,0 | 21 |
| 24.1-24.5 | 88 |  | 41,1-40,5 | 54 | 58,1-58,5 | 20 |
| 24.6-25.0 | 87 |  | 41,6-42,0 | 53 | 58,6-59,0 | 19 |
| 25.1 - 25.5 | 86 |  | 42,1-42,5 | 52 | 59,1-59,5 | 18 |
| 25.6 - 26.0 | 85 |  | 42,6-43,0 | 51 | 59,6-60,0 | 17 |
| 26.1-26.5 | 84 |  | 43,1-43,5 | 50 | 60,1-60,5 | 16 |
| 26.6 - 27.0 | 83 |  | 43,6-44,0 | 49 | 60,6-61,0 | 15 |
| 27.1-27.5 | 82 |  | 44,1-44,5 | 48 | 60,1-60,5 | 16 |
| 27.6-28.0 | 81 |  | 44,6-45,0 | 47 | 60,6-61,0 | 15 |
| 28.1-28.5 | 80 |  | 45,1-45,5 | 46 | Далее 1 очко 0,5 сек. |  |

Штрафные очки назначаются в следующих случаях:

- Падение старой цепи или гайки на землю (необходимо поднять и продолжить выступление). В протоколе отмечается в п.З. Количество штрафных очков - 20.

- Не была повернута шина, пункт 4 протокола, 50 очков.

- Если цепь неправильно натянута, штраф 50 очков, в п. 5 протокола

- Если цепь установлена так, что участник не может приступать к следующему упражнению (обратной стороной), он должен правильно установить цепь под наблюдением судьи.
В этом случае участник получает 50 штрафных очков (в п.6 протокола).

Нарушения общих правил охраны труда согласно таблице I, отмечаются в протоколе

пп. 7-10.

Если одна из деталей не была установлена, участник получает 0 очков.

В случае равного результата победителем является участник с лучшим временем.

Если цепь или одна из гаек зажимной крышки выпадает во время последующего  вида упражнений (раскряжевка комбинированным резом), упражнение «установка новой цепи» будет оценено в «0» очков (см. п. 11 протокола).

Дополнительно участник получает «0» очков за время выполняемого вида соревнования. В этом случае он может закончить соревнование, установив цепь снова.

17. Упражнение 4: Раскряжевка комбинированным резом.

17.1. Подготовка раскряжевки комбинированным резом. На специальных площадках устанавливаются параллельно друг другу два стенда - «козлы» для пиления, на каждом из которых укреплено обточенное до диаметра 35 см. бревно и длиной 4-4,5 м. Бревна лежат под углом 7 градусов к горизонтали с направлением углов в противоположные стороны. В одном случае высота от центра бревна над землей 70 см, в другом 40 см. (рис. 15).

Рис. 15.   Раскряжевка комбинированным резом.

Расположение стендов для пиления.

Бревна вытачиваются из еловых деревьев. По обе стороны бревна вдоль продольной оси наносятся краской полосы шириной 10 см. Верхний и  нижний пропилы должны встретиться внутри этих полос, но не идти дальше. На верхней части бревна проводится 20-ти см. полоса для обозначения начала пиления сверху бревна.

Участник отрезает один диск от каждого бревна в определенной последовательности. Вначале он делает рез снизу в зону 10-ти сантиметровых полос, затем делает рез сверху вниз. Толщина диска должна быть не менее 30 мм и не более 80 мм.

Задача считается выполненной, если оба диска отделены от бревна и падают на землю.

Если один или оба диска не падают на землю, участник не получает очков (см. п. 7 протокола).

Если торцовая часть бревна скошена более чем на 2 градуса или имеется порог более 5 мм, то участник имеет право отпилить резервной пилой диск для устранения недостатков.

17.2. Выполнение раскряжевки комбинированным резом. Участник подходит к выбранной им стартовой линии, запускает двигатель пилы, ставит пилу с шиной позади стартовой линии, которая находится на расстоянии 2-х метров от первого бревна и ждет команды судьи.

После сигнала «Старт» начинается отсчет времени и участник выполняет упражнение в следующей последовательности:

- берет пилу и подходит к первому бревну;

- пилит снизу вверх, вторгаясь в 10-см. полосы;

- выводит пилу из пропила и отделяет диск от бревна пилением сверху, начиная пиление в пределах отмеченной 20-ти сантиметровой верхней зоны и заканчивая       в пределах 10-ти см. боковых полос;

- останавливает движение цепи;

- переходит к следующему бревну и повторяет на нем пиление сначала снизу и затем сверху.

-   останавливает движение цепи и отходит за финишную линию.

Отсчет времени прекращается, когда второй диск падает и касается земли.

Если цепь заклинивает или она падает с шины или одна или несколько гаек падает с зажимной крышки, участник получает «О» очков за время раскряжевки комбинированным резом и за упражнение - «подготовка бензопилы» (см. п. 20 протокола). Пила готовится снова и раскряжевка заканчивается.

17.3. Оценка упражнения.

- Время отмечается: в протоколе в пункте I. Назначается 50 очков за идеальное время в зависимости от объема двигателя:

| Группа пил | Объем двигателя | Идеальное время | Очки за идеальное время |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа I | 46-55 см.кбм. | 30с | 50 |
| Группа II | > 56 см.кбм. | 27с | 50 |

За каждую секунду сверх идеального времени участник лишается одного очка.

За каждую секунду менее - присуждается 1 очко.

Таблица 10.«Очки за время»  может быть, при необходимости, продолжена

от начала до конца.

| Группа 1, с | Группа 2, с | Очки |
| --- | --- | --- |
| Далее очки/время + 1 очко/1 сек. | Далее очки/время + 1 очко/1 сек. |  |
| 25 | 22 | 55 |
| 26 | 23 | 54 |
| 27 | 24 | 53 |
| 28 | 25 | 52 |
| 29 | 26 | 51 |
| 30 | 27 | 50 |
| 31 | 28 | 49 |
| 32 | 29 | 48 |
| 33 | 30 | 47 |
| 34 | 31 | 46 |
| 35 | 32 | 45 |
| Далее: - 1 очко/1 сек. | Далее: - 1 очко/1 сек. |  |

Время измерения с точностью 0,1 сек. Округляется до большего или меньшего значения целой секунды.

- Перпендикулярность реза, которое отмечается в п. 2 протокола

Перпендикулярность измеряется на обоих бревнах по вертикали и горизонтали оптическим угломером с погрешностью 5 угловых минут. Отклонение реза от прямого угла записывается на диске. Присуждается максимум 30 очков за бревно. Очки присуждаются согласно таблице 11 на основе наибольшей зафиксированной разницы. Измерения производятся по вертикальной и

Рис. 16.    Измерение перпендикулярности реза н высоты выступа.

Таблица 11. Угол между плоскостью реза и поверхностью бревна при раскряжевке.

| Угол | Очки | Угол | Очкн |
| --- | --- | --- | --- |
| 89°-90° | 30 | 86°59' - 86°30' | 11 |
| 88°59' - 88°30' | 25 | 86°29'- 86°00' | 8 |
| 88°29' - 88°00' | 20 | 85О59' - 85°30' | 5 |
| 87°59' - 87°30' | 17 | 85°29' - 85°ОО' | 2 |
| 87°29' - 87°00' | 14 | 84°59' - 84°30' | 0 |

Расстояние между плоскостями двух резов (высота выступа), отмечаемое в протоколе п. 3. измеряется с точностью до 1 мм. на конце бревна и на диске в зоне отмеченной полосы. Значение высот выступа заносится на диск. Назначается максимум 45 очков за бревно. Очки начисляются согласно таблице 12 на основе наибольшей зафиксированной разницы.

Таблица 12. Очки за несовпадение резов при раскряжевке сверху и снизу, мм.

| Высота выступа | Очки | Высота выступа | Очки |
| --- | --- | --- | --- |
| > 15 | 0 | 7 | 24 |
| 14 | 3 | 6 | 27 |
| 13 | 6 | 5 | 30 |
| 12 | 9 | 4 | 33 |
| 11 | 12 | 3 | 36 |
| 10 | 15 | 2 | 40 |
| 9 | 18 | <1 | 45 |
| 8 | 21 |  |  |

Начало верхнего реза за пределами отметки заносится в протокол в п. 5. Штраф 50 очков.

Штрафные очки даются за следующее недостатки:

Один из членов группы измерения (судей) будет следить исключительно за пропилами и соблюдением их совпадения сверху и снизу в пределах 10 см. полосы.

- Пропилы снизу и сверху должны встретиться в пределах боковых 10 см. полос. Этот факт фиксируется в п. 4 и п. 8 протокола. Количество штрафных очков - 50 за бревно.

Правильно                                                               Неправильно

###### Рис. 17 Окончание реза  в отмеченной боковой зоне.

Правильно                                                             Неправильно

###### Рнс 18.   Как следует начинать распиловку

- Толщина диска менее 30 мм. и более 80 мм. - 50 штрафных очков, п. 6 протокола

- Нанесение повреждения глубиной более 10 мм во время начала верхнего реза, п. 9
протокола, 20 штрафных очков.

Нарушения общих правил охраны труда в соответствии с табл. 1 заносятся в
протокол в п. п. 10-19. Если цепь заклинивает или падает с шины или одна (и более) гайка падает с зажимной крышки участник получает "0" очков за время. Остальные параметры замеряются и записываются в п. 20 протокола, отмечается неисправность пилы.

В случае равных результатов победителем является участник, чьи резы ближе друг к другу. Если эти результаты также одинаковы, победителем является тот, у кого лучшее время выполнения упражнения.

18. Упражнение 5: Точность раскряжевки.

18.1. Подготовка упражнения. На двух рядом параллельно установленных стендах горизонтально укладываются 2 обточенных бревна диаметром 35 см и длиной 4-4,5 м. Основания стендов располагаются вровень с поверхностью площадки.

###### Рис. 20. Точность распиловки – установка оборудования

В конце каждого бревна помещается деревянный диск, на котором участник может остановить вращение цепи перед передвижением к следующему бревну (см. рис. 20).

Оба основания стендов частично покрыты 3-х сантиметровым слоем влажных опилок шириной 600 мм таким образом, чтобы участник не мог видеть границу между бревном и основанием, а также границу между основанием и землей. Бревно размещается на основании так, что с одного края основания остается 20 см свободного места (рис. 20 а).

Рис. 20а Укладывание бревна, щита и слоя опилок.

Основания стендов должны быть размещены на земле, как показано на рис. 20в. Они должны быть прочными, лежать ровно, иметь ровную поверхность.

Рис. 20в. Щит основания и стопор.

Участник должен отпилить диск от конца каждого бревна таким образом, чтобы цепь пилы не коснулась основания. Толщина диска должна быть не менее 30 и не более 80 мм. Диск должен быть отпилен под прямым углом к продольной оси бревна. Для предотвращения скалывания отпиливаемого диска каждое бревно снабжено упором с грузом весом 10 кг. Размеры показаны на рис. 20а. Если торец бревна имеет отклонение от прямого угла более чем 2°, участник имеет право на корректировку перед выполнением упражнения.

18.2. Выполнение точной раскряжевки. Участник может сам определить свое исходное направление при старте. Он ставит пилу с работающим двигателем на выбранной им стартовой линии, которая находится на расстоянии 2 м. от ближайшего бревна. Здесь он ждет команды судьи.

После сигнала «Старт» начинается отсчет времени и участник должен выполнить следующие приемы:

- взять пилу и подойти к первому бревну;

- отпилить диск без касания цепью основания;

- остановить движение цепи;

- перейти к следующему бревну;

-	отпилить диск, остановить цепь и поставить пилу на стоп-диск, находящийся на земле
рядом с бревном.

Отсчет времени прекращается в момент, когда пила ставится на стоп-диск.

Затраченное время заносится в п. 1 протокола. Очки назначаются в зависимости от объема цилиндра двигателя пилы.

Группа 1.     46-55 см.3        30 сек. = 50 очков

Группа 2:     56 см.3	27 сек. = 50 очков

За каждую секунду сверх идеального времени участнику снимается 1 очко. За каждую секунду менее этого времени участнику должно присуждаться 1 очко.

Таблица 13 «Очки  за время» может быть при необходимости продолжена от начала или конца.

| Группа 1, с Далее + 1 очко/сек. | Группа 2, с Далее -1 очко/сек. | # Очки |
| --- | --- | --- |
| 25 | 22 | 55 |
| 26 | 23 | 54 |
| 27 | 24 | 53 |
| 28 | 25 | 52 |
| 29 | 26 | 51 |
| 30 | 27 | 50 |
| 31 | 28 | 49 |
| 32 | 29 | 48 |
| 33 | 30 | 47 |
| 34 | 31 | 46 |
| 35 | 32 | 45 |
| Далее - 1 очко/сек. | Далее- 1 очко/сек. |  |

Рис 21.   Использование угломера при определении перпендикулярности реза.

Перпендикулярность реза по отношению к продольной оси бревна отмечается в п. 2 протокола. Косорез измеряется на торцах обоих бревен в горизонтальном и вертикальном направлениях с точностью до 5 угловых минут (3 измерения). Для каждого бревна отмечается наибольшая разница между углом 90° и полученным значением. За каждое бревно назначается максимум 20 очков согласно таблице 14.

Таблица 14.  Отклонение плоскости пропила от прямого угла относительно

продольной оси бревна.

| ### Отклонение | Очки | Отклонение | Очки |
| --- | --- | --- | --- |
| 89°, 90° | 20 | 86°59' - 86°30' | 4 |
| 88°59' - 88°30' | 15 | 86°29' - 86°00' | 3 |
| 88°29' - 88°00' | 10 | 85°29' - 85°00' | 2 |
| 87°59' - 87°30' | 8 | 84°59' - 84°30' | 1 |
| 87°29' - 87°00' | 6 | 84°29' - 84°00' | 0 |

Точность раскряжевки (п. 3 протокола). Если участник распиливает бревно без касания основания стенда, он получает 80 очков за бревно. Если цепь касается поверхности основания, участник получает за это бревно "0" очков. Часть бревна, оставшаяся не распиленной,

всегда измеряется под прямым углом к плоскости основания в максимальном месте. Измерения производятся с точностью 0,1 мм. и обычно округляются до целого миллиметра. Очки начисляются согласно таблице 15.

Рис. 22. Измерение недопиленной части бревна.

Таблица 15. Очки за точность раскряжевки.

| Толщина недопиленной ## части, мм | Очки | Толщина недопиленной части, мм. | Очки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 | 40 |
| 1 | 78 | 21 | 38 |
| 2 | 76 | 22 | 36 |
| 3 | 74 | 23 | 34 |
| 4 | 72 | 24 | 33 |
| 5 | 70 | 25 | 30 |
| 6 | 68 | 26 | 28 |
| 7 | 66 | 27 | 26 |
| 8 | 64 | 28 | 24 |
| 9 | 62 | 29 | 22 |
| 10 | 60 | 30 | 20 |
| 11 | 58 | 31 | 18 |
| 12 | 56 | 32 | 16 |
| 13 | 54 | 33 | 14 |
| 14 | 52 | 34 | 12 |
| 15 | 50 | 35 | 10 |
| 16 | 48 | 36 | 8 |
| 17 | 46 | 37 | 6 |
| 18 | 44 | 38 | 4 |
| 19 | 42 | 39 | 2 |
|  |  | >40 | 0 |

Штрафные очки назначаются в следующих случаях:

- толщина диска менее 30 или более 80 мм., п. 4 протокола. Назначается 50 штрафных
очков за диск;

- перешагивание через бревно или упор при переходе от одного бревна к другому,
п. 5 протокола. Назначается 50 штрафных очков за бревно, рис. 23.

Рис. 23.   Перешагивание не через бревно и упор.

- если участник отодвигает опилки с основания руками и ногами или цепной пилой )например, ускорением, выдуванием или выталкиванием),он дисквалифицируется, протокол п. 16.;

- нарушения общих правил охраны труда, согласно таблицы 1, п. п. 7-15 протокола.

В случае равного результата победителем является участник, набравший больше очков за точность. В случае равных очков за точность побеждает участник, показавший лучшее время.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(наименование соревнований)

(место проведения соревнований)

Номер участника _____________________

# П Р О Т О К О Л

СОРЕВНОВАНИЯ

### Участник

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________

(предприятие)

год

Таблица П.1.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ

Ф.И.О. ______________________________

Номер участника ________________________________

# Марка бензопилы ________________________________

Дата  __________________

| Упражнения | Наименование упражнения | Очки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Валка дерева |  |
| 2 | Обрезка сучьев |  |
| 3 | Подготовка бензопилы к работе |  |
| 4 | Раскряжевка комбинированным резом |  |
| 5 | Точность раскряжевки |  |
| ИТОГО: |  |  |

Руководитель счетной группы

Главный судья соревнований

Дата______________ 200__ г.					Таблица П.1.2

ПРОТОКОЛ

«ВАЛКА ДЕРЕВА»

Участник _____________ Номер участника ____________ Бензопила ___________

| № | Расстояние между вспомогательным колышком и вешкой (взгляд от вальщика), правый см левый см | Направление валки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 1,3 м min мм |  | DO min мм |  |  |
|  | ПАРАМЕТРЫ / ОЦЕНКА | ЕД. ИЗМ. | РЕЗУЛЬТАТ | ОЧКИ + - |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Время валки (60 очков) | с |  |  |  |  |
| 2. | Отклонение от направления валки (400 очков) | см |  |  |  |  |
| 3. | Глубина подпила (20 очков) | см |  |  |  |  |
| 4. | Угол подпила (60 очков) | о t |  |  |  |  |
| 5. | Ширина недопила (60 очков) min, max. | мм мм |  |  |  |  |
| 6. | Разница высот между низом ran подпила и основным резом max | мм мм |  |  |  |  |
| 7. | Слишком высокий пень (-100 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 8. | Длина отщепа, (-5 очков за 10 см) | см |  |  |  |  |
| 9. | Неправильный отход от дерева (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 10. | Нестандартная маркировка (-50 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| П. | Появление в зоне без вызова (-50 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 12. | Работа без каски, защиты глаз, ушей, обуви, перчаток (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 13, | Неправильный запуск пилы (-30 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 14. | Преждевременный старт (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 15. | Касание цепи рукой при работающем двигателе (-50 очков за нарушение) |  | нет, да |  |  |  |
| 16. | Передвижение с места на место с вращающейся цепью (-20 очков за нарушение) |  | нет, да |  |  |  |
| 17. | Пила не запускается 5 мин (-30 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 18. | Использование работающей пилы с вращающейся цепью одной рукой (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 19. | Травма, не требующая медицинскую помощь (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 20. | Травма, требующая медицинскую помощь (-50 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 21. | Непредвиденная ситуация, установленная командой «стоп» (без повторного старта) |  | нет, да |  |  |  |
|  | ИТОГО ОЧКОВ |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Подпись судьи, участника и руководителя счетной группы с указанием времени |  |  |  |  |  |  |

Дата______________ 200__ г.					Таблица П.1.3

ПРОТОКОЛ

«ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ»

Участник _____________ Номер участника ____________ Бензопила ___________

| № | ПАРАМЕТРЫ / ОЦЕНКА | ЕД. ИЗМ. | РЕЗУЛЬТАТ | ОЧКИ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + | - |  |
| 1. | Очки за качество работы (200 очков) |  |  |  |  |  |
| 2. | Время (30 сек -♦> 200 очков) | с |  |  |  |  |
| 3. | «Пеньки» >5 мм (-20 очков за пенек) | шт. |  |  |  |  |
| 4. | Повреждения глубиной >5 мм (-20 очков) | шт. |  |  |  |  |
| 5. | Повреждения длиной 35 см и более (-40 очков за повреждение) | шт |  |  |  |  |
| 6. | Необрезанные сучья в зоне обрезки (-30 очков за сук) | шт |  |  |  |  |
| 7. | Передвижение с вращающейся цепью со своей стороны ствола (-20 очков за нарушение) | шт |  |  |  |  |
| 8. | Отбрасывание сучьев руками при вращающейся цепи (-20 за нарушение) | шт. |  |  |  |  |
| 9. | Преждевременный старт (-20 очков) |  | нет. да |  |  |  |
| 10. | Появление в юне соревнований без вызова (-50 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 11 | Работа без каски, защиты глаз, ушей, спецобуви, спецодежды и перчаток (-20 очков) |  | нет. да |  |  |  |
| 12. | Неправильный запуск пилы (-30 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 13. | Касание цепи рукой при работе двигателя (-50 очков каждое нарушение) |  | нет, да |  |  |  |
| 14. | Передвижение с места на место с вращающейся цепью после окончания обрезки сучьев (-20 очков) |  | нет, да |  |  |  |
| 15. | Пила не заводится в течение5 минут (-30 очков) |  | нет. да |  |  |  |
| 16. | Использование пилы с вращающейся цепью одной рукой (-50 очков) |  | нет. да |  |  |  |
| 17. | Травма, не требующая медицинскую помощь (-20 очков) |  | нет. да |  |  |  |
| 18 | Травма, требующая медицинскую помощь (-50 очко) |  | нет. да |  |  |  |
| ИТОГО ОЧКОВ |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Подпись судьи, участника, руководителя счетной группы с указанием времени |  |  |  |  |  |  |

Дата______________ 200__ г.					Таблица П.1.4

ПРОТОКОЛ

«ПОДГОТОВКА БЕНЗОПИЛЫ»

Участник _____________ Номер участника ____________ Бензопила ___________

| Группа пилы |  |  | I | п |  | ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПАРАМЕТРЫ / ОЦЕНКА | ЕД изм | РЕЗУЛЬТАТ | очки |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Время | с |  |  | ХХХХ |  |
| 2. | Преждевременный старт, дисклификация после трех попыток, кол-во попыток. |  | нет. да | ХХХХ |  |  |
| 3. | Падение старой цепи или гайки на землю (-20 очков) |  | нет. да | ХХХХ |  |  |
| 4. | Шина не поворачивалась (-50 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 5. | Неправильное натяжение цепи (-50 очков) |  | нет,, да | ХХХХ |  |  |
| 6. | Подгонка пильного аппарата после выступления (-50 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 7. | Появление в зоне соревновании без вызова (-50 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 8. | Работа без средств защиты, спецодежды, спецобуви (-20 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 9. | Травма, не требующая медицинскую помощь (-20 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 10. | Травма, требующая медицинскую помощь (-50 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| 11. | Цепь заклинивает или спадает с шины. Гайка падает на землю (-20 очков) |  | нет, да | ХХХХ |  |  |
| ИТОГО ОЧКОВ |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Подпись судьи, участника и руководителя счетной группы с указанием времени |  |  |  |  |  |  |

Дата______________ 200__ г.					Таблица П.1.5

ПРОТОКОЛ

«РАСКРЯЖЕВКА КОМБИНИРОВАННЫМ РЕЗОМ»

Участник _____________ Номер участника ____________ Бензопила ___________

| Групп» пилы |  |  |  | 1 П III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРАМЕТРЫ / ОЦЕНКА |  | ЕД-ИЗМ. | РЕЗУЛЬТАТ | # ОЧКИ + - |  | ПРИМЕ-ЧАНИЕ |
|  |  |  |  |  | + | - |  |
| 1 | Время |  | с |  |  | ХХХХ |  |
| 2. | Перпендикулярность реза ( 30 очков бревно) | бревно 1 бревно 2 | град/ мин |  |  | ХХХХ ХХХХ |  |
| 3. | Высота выступа (45 очков бревно) | бревно 2 | мм |  |  | ХХХХ ХХХХ |  |
| 4. | Перепиливание через 10-см полосу сверху (-50 очков бревно) | бревно 1 бревно 2 | хххх | нет да нет да | ## ХХХХ ХХХХ | _____ |  |
| 5. | Неправильное начало верхнего реза( -50 очков бревно) | бревно 1 бревно 2 | хххх | нет да нет да | ХХХХ ХХХХ | _____ |  |
| 6. | Диск менее 30 мм или более 80 мм (-50 очков за диск) | бревно 1 бревно 2 | хххх | нет. да нет. да | ХХХХ ХХХХ | _____ |  |
| 7. | Диск не упал на землю | бревно 1 бревно 2 | хххх хххх | нет, да нет. да | _____ | ХХХХ ХХХХ |  |
| 8 | Пропил через 10 см полосу при резе сверху (-50 очков за бревно) | бревно 1 бревно 2 | хххх | нет. да нет. да | ХХХХ ХХХХ | _____ |  |
| 9 | Повреждение глубже 10 мм при начале пиления cвepxу (-20 очков) | бревно 1 бревно 2 | хххх | нет. да нет. да | ХХХХ ХХХХ | _____ |  |
| 10 | Появление в тоне соревнований без вызова (- 50 очков) |  |  | нет. да | ХХХХ ХХХХ |  |  |
| 11 | Работа без перчаток, защиты глаз, ушей, обуви, каски (-20 очков за нарушение) |  |  | пункт | ХХХХ ХХХХ |  |  |
| 12 | Неправильный запуск пилы (- 30 очков) |  |  | пункт | ХХХХ |  |  |
| 13 | Преждевременный старт ( - 20 очков) |  |  | нет да | ХХХХ |  |  |
| 14 | Касание пильной цепи рукой при работающем двигателе (- 30 очков) |  |  | нет да | ХХХХ ХХХХ |  |  |
| 15 | Перемещение с места на место при вращающейся цепи ( -20 очков за нарушение) |  |  |  | ХХХХ ХХХХ |  |  |
| 16 | Пила не запускается в течение 5 минут (- 30 очков) |  |  | нет да | ХХХХ |  |  |
| 17 | Использование пилы одной рукой при вращающейся цепи (- 20 очков) |  |  |  | ХХХХ |  |  |
| 18 | Травма, не требующая медицинскую помощь ( - 20 очков) |  |  | нет да | ХХХХ |  |  |
| 19 | Травма, требующая медицинскую помощь (- 50 очков) |  |  | нет да | ХХХХ |  |  |
| 20 | Цепь заклинило или она упала с шины, гайка упала |  |  | нет да | ХХХХ |  |  |
|  | ИТОГО ОЧКОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Подписи судей, участника и руководителя счетной группы с указанием времени |  |  |  |  |  |  |  |

Дата______________ 200__ г.					Таблица П.1.6

ПРОТОКОЛ

«ТОЧНОСТЬ РАСКРЯЖЕВКИ»

Участник _____________ Номер участника ____________ Бензопила ___________

| Группа пилы |  |  |  |  | 1 | п |  |  | п. ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ПАРАМЕТРЫ / ОЦЕНКА |  |  | ЕД- изм | РЕЗУЛЬТАТ | очки + |  |  | ПРИМ Е-ЧАНИЕ |
|  |  |  |  |  |  | + |  | _ |  |
| 1. | Время |  |  | с |  |  | ХХХ |  |  |
| 2. | Перпендикулярность реза ( 20 очков бревно) | бревно 1 бревно 2 |  | град/ мин |  | _____ | ХХХ |  |  |
| 3. | Высота недопила = точность распила (80 очков бревно) | бревно 1 бревно 2 |  | мм мм |  | _____ | ХХХ |  | Касание настила |
| 4. | Диск менее 30 мм или более 80 мм (-50 очков за диск) | бревно 1 бревно 2 |  |  | нет, да нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 5. | Перешагивание через бревно или упор при переходе к следующему бревну' (- 50 очков бревно) |  |  |  | нет, да нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 6. | Появление в зоне соревнований без вызова (- 50 очков) |  |  |  | нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 7. | Работа без перчаток, зашиты глаз, ушей, обуви, каски, спецодежды (-20 очков за нарушение) |  |  |  | нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 8 | Неправильный запуск пилы (- 30 очков) |  |  |  | нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 9. | Преждевременный старт( - 20 очков) |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
| 10. | Касание пильной цепи рукой при работающем двигателе (- 50 очков каждое нарушение) |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
| 11. | Перемещение с места на место при вращающейся цепи (-20 очков за каждое нарушение) |  |  |  | нет. да | ХХХ |  |  |  |
| 12. | Пила не запускается в течение 5 минут ( - 30 очков) |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
| 13. | Использование пилы одной рукой при вращающейся цепи (- 20 очков) |  |  |  |  | ХХХ |  |  |  |
| 14. | Травма, не требующая медицинскую помощь (- 20 очков) |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
| 15. | Травма, требующая медицинскую помощь (- 50 очков) |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
| 16. | Удаление опилок с основания стенда (дисклификация) |  | бревно 1 бревно 2 |  | нет да нет да | ХХХ |  |  |  |
| 17. | Цепь заклинило или она упала с шины, гайка упала на землю |  |  |  | нет да | ХХХ |  |  |  |
|  | ИТОГО ОЧКОВ |  |  |  | хххххххх |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись судей, участника и руководителя счетной группы с указанием времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

инструменты и вычислительная техника, используемые на соревнованиях

| Наименование | Назначение | Погрешность измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Секундомер электронный | Проведение хронометражных измерений. | 0,1 с | 8-10 |
| Маятниковый угломер | Измерение установки стендов и др. | 1° | 1 -2 |
| Угломер оптический | Измерение угла подпила, ко-сорезов и т.д. | 5 мин. | 2-3 |
| Динамометрический ключ, 5кГм | Затягивание гаек крепления шины. | 0,1 кГм | 1-2 |
| Штангенциркуль, 150 мм. | Измерение параметров подпила, недопила, превышения, порога, диаметра сучьев и т.д. | 0,1 мм. | 3-4 |
| Измерительная линейка длиной 15,20,30,40 см. | Измерение параметров подпила, недопила, превышения, порога и т.д. | 1 мм. | 5-6 |
| Мерная вилка | Измерение диаметра деревьев. | I см. | 1-2 |
| Рулетка с пределами измерений 2, 5, 20 м. | Установка вешки при валке деревьев, измерение отклонения ствола от вешки. | 1 см. | 3-4 |
| Шаблон для определения безопасной зоны на валке | Определение безопасной зоны на валке. | 1° | 2 |
| Шаблон для определения глубины подпила | Измерение глубины подпила | 1 мм. | 2 |
| Шаблон для определения высоты пенька на обрезке сучьев | Определение правильно срезанных сучьев. | 1 мм. | 2 |
| Вычислительная техника, Компьютер(с принтером), калькуляторы. | Обработка протоколов соревнований и т.д. | 0,1 | 1 (1) 3-4 |
| Отвес | Установка вешек при валке и измерениях строго вертика-льного положения. |  |  |
| Нож | Отметка центра ствола упавшего дерева |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

при проведении соревнований

1.	ТОЧНОСТЬ ВАЛКИ - измеряется от центра вешки до продольной центральной оси ствола дерева с точностью 1 см. При отклонении 0 см. - максимум очков - 400.

2.	ГЛУБИНА ПОДПИЛА - замеряется под корой от середины пня с точностью до 1 см. При глубине подпила 7-12 см. максимум 20 очков.

- УГОЛ ПОДПИЛА - измеряется оптическим угломером в средней части выпиленного сегмента.. При угле 45-55° - максимум очков - 60.

- ШИРИНА НЕДОПИЛА - измеряется в основании на пне штангенциркулем в самом ши
роком и самом узком местах. Оба измерения заносятся в протокол. Засчитывается результат, дающий минимум очков. Максимум очков - 60 при недопиле 25-35 мм.

- РАЗНИЦА ВЫСОТ ПРОПИЛОВ. Измеряется штангенциркулем на пне у основания не-
допила в вертикальном направлении в наибольшем и наименьшем местах с учетом следа наклон
ного реза подпила. Разница высот определяется расстоянием между основным резом и подпилом. Зачет идет по худшему показателю. Максимум очков - 60 за разницу высот от 10 до 30 мм.

- ВЫСОКИЙ ПЕНЬ: На комле спиленного дерева должна оставаться хотя бы часть  ограничи-тельной линии, или расстояние от центра метки уровня груди до верхней кромки основного реза должно быть 110 см. При несоблюдении этих условий штраф 100 очков.

7.  ОТЩЕП ИЛИ ТРЕЩИНА: Измеряется длина линейкой при толщине у основания более
50 мм. и длине более 5 см. Штраф 5 очков за 10 см. длины отщепа.

- ВЫСОТА СРЕЗАННЫХ СУЧЬЕВ замеряется по высшей точке остатка в направлении
продольной оси ствола . Измерение производится шаблоном. Касание выступом остатка поверхности шаблона (качание) заносится в протокол и штрафуется по 20 очков за 1 «пенёк».

- ПОВРЕЖДЕНИЕ СТВОЛА глубиной более 5 мм. Измеряется в радиальном направлении
без коры. Штраф 20 очков за каждое повреждение

- ПОВРЕЖДЕНИЕ СТВОЛА по длине 35 см. и более под корой в направлении продо-льной оси ствола вне зависимости от глубины повреждения. Штраф 40 очков.

- ПЕРЕДВИЖЕНИЕ УЧАСТНИКА с работающей мотопилой и движущейся цепью
- штраф 20 очков. Движением считается, когда вся ступня участника поднята от земли, а пильный аппарат не заторможен  и не  контактирует  бревном, деревом.

- НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ: Цепь должна быть натянута так, чтобы не было просвета между низом шины и боковым звеном цепи.

- ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ РЕЗА измеряется на обоих бревнах по вертикали и горизонтали оптическим угломером. В протокол записывается максимальное отклонение реза от прямого угла. Максимум очков на раскряжевке - 30 за отклонение до 1°, на точности раскряжевки - 20 очков за бревно.

- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛОСКОСТЬЮ ДВУХ РЕЗОВ измеряется штанген-циркулем на конце бревна и на диске в зоне отмеченной полосы. Максимум очков 45 за бревно при высоте выступа до 1 мм.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ ПРИ РАСКРЯЖЕВКЕ КОМБИНИРОВАН-НЫМ РЕЗОМ:

- Несовпадение резов в пределах боковых 10 см., полос - 50 очков за бревно;

- Неправильное начало пиления сверху - 50 очков;

- Толщина диска менее 30 мм и более 80 мм - 50 очков;

- Нанесение повреждения глубиной более 10 мм - 20 очков.

16.	ТОЧНОСТЬ РАСКРЯЖЕВКИ: При недопиле - (0) мм начисляется (80) очков, за каждый (мм) недопила снимается 2 очка Если цепь коснулась стенда за это бревно (0) очков. Измерение недопила ведется в максимальном месте перпендикулярно плоскости основания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УПРАЖНЕНИЯ 1 и 2

Обустройство лесосеки, подготовленной для проведения соревнований по валке деревьев и обрезке сучьев.

Условные обозначения:

1 - резервные деревья; 2 - зона валки деревьев; 3 - азимут направления валки; 4 - зона безопасности не менее 50 м.; 5 - автодорога; 6 - аварийная бригада; 7 - стоянка автотранспорта; 8 - площадка для соревнований на стендовых упражнениях; 9 - буфет; 10 - зона обустройства лесосеки; 11 -волок; 12 - вспомогательный трактор; 13 - место для курения; 14 - место для зрителей; 15 - место для оргкомитета и жюри; 16 - распорядитель по лесосеке; 17- табло; 18 - места для участников; 19 - места для сервисных центров; 20 - площадка для опробования бензопил; 21 - площадка для соревнований по обрезке сучьев.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ТАБЛИЦА 8.

Упражнение 2: О Б Р Е З К А   С У Ч Ь Е В

Оценка продолжительности обрезки сучьев.

| Время упр. , сек | Очки | Время упр. , сек | Очки | Время упр., сек | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +2 очка за 0,5 сек. |  | 31,0-31,4 | 196 |  |  |
| 14-14,4 | 264 | 31,5-31,9 | 194 | 48,5-48,9 | 126 |
| 14,5-14,9 | 262 | 32,0-32,4 | 192 | 49,0-49,4 | 124 |
| 15,0-15,4 | 260 | 32,5-32,9 | 190 | 49,5-49,9 | 122 |
| 15,5-15,9 | 258 | 33,0-33,4 | 188 | 50,0-50,4 | 120 |
| 16,0-16,4 | 256 | 33,5-33,9 | 186 | 50,5-50,9 | 118 |
| 16,5-16,9 | 254 | 34,0-34,4 | 184 | 51,0-51,4 | 116 |
| 17,0-17,4 | 252 | 34,5-34,9 | 182 | 51,5-51,9 | 114 |
| 17,5-17,9 | 250 | 35,0-35,4 | 180 | 52,0-52,4 | 112 |
| 18,0-18,4 | 248 | 35,5-35,9 | 178 | 52,5-52,9 | 110 |
| 18,5-18,9 | 246 | 36,0-36,4 | 176 | 53,0-53,4 | 108 |
| 19,0-19,4 | 244 | 36,5-36,9 | 174 | 53,5-53,9 | 106 |
| 19,5-19,9 | 242 | 37,0-37,4 | 172 | 54,0-54,4 | 104 |
| 20,0-20,4 | 240 | 37,5-37,9 | 170 | 54,5-54,9 | 102 |
| 20,5-20,9 | 238 | 38,0-38,4 | 168 | 55,0-55,4 | 100 |
| 21,0-21,4 | 236 | 38,5-38,9 | 166 | 55,5-55,9 | 98 |
| 21,5-21,9 | 234 | 39,0-39,4 | 164 | 56,0-56,4 | 96 |
| 22,0-22,4 | 232 | 39,5-39,9 | 162 | 56,5-56,9 | 94 |
| 22,5-22,9 | 230 | 40,0-40,4 | 160 | 57,0-57,4 | 92 |
| 23,0-23,4 | 228 | 40,5-40,9 | 158 | 57,5-57,9 | 90 |
| 23,5-23,9 | 226 | 41,0-41,4 | 156 | 58,0-58,4 | 88 |
| 24,0-24,4 | 224 | 41,5-41,9 | 154 | 58,5-58,9 | 86 |
| 24,5-24,9 | 222 | 42,0-42,4 | 152 | 59,0-59,4 | 84 |
| 25,0-25,4 | 220 | 42,5-42,9 | 150 | 59,5-59,9 | 82 |
| 25,5-25,9 | 218 | 43,0-43,4 | 148 | 60,0-60,4 | 80 |
| 26,0-26,4 | 216 | 43,5-43,9 | 146 | 60,5-60,9 | 78 |
| 26,5-26,9 | 214 | 44,0-44,4 | 144 | 61,0-61,4 | 76 |
| 27,0-27,4 | 212 | 44,5-44,9 | 142 | 61,5-61,9 | 74 |
| 27,5-27,9 | 210 | 45,0-45,4 | 140 | 62,0-62,4 | 72 |
| 28,0-28,4 | 208 | 45,5-45,9 | 138 | 62,5-62,9 | 70 |
| 28,5-28,9 | 206 | 46,0-46,4 | 136 | 63,0-63,4 | 68 |
| 29,0-29,4 | 204 | 46,0-46,9 | 134 | 63,5-63,9 | 66 |
| 29,5-29,9 | 202 | 47,0-47,4 | 132 | 64,0-64,4 | 64 |
| 30,0-30,4 | 200 | 47,5-47,9 | 130 | 64,5-64,9 | 62 |
| 30,5-30,9 | 198 | 48,0-48,4 | 128 | -2 очка за 0,5 сек |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения		3

- Цель и задачи профессиональных соревнований лесорубов		3

- Проведение соревнований		3

- Участие в соревнованиях		4

- Мотоинструмент		4

- Снаряжение участников		5

- Финансирование соревнований		5

- Программа соревнований		5

- Очередность выступлений		6

- Открытие соревнований, награждение победителей		6

- Организация судейства		7

- Жюри соревнований		7

- Председатель жюри - главный судья		7

- Счетно-информационная группа		8

- Погрешность измерений		8

- Оценка выступления участников		9

- Победители соревнований		9

- Безопасность работ		9

- Основные организационно-технические мероприятия		11

- Упражнение 1. Валка дерева		12

- Упражнение 2. Обрезка сучьев		23

- Упражнение 3. Подготовка бензопилы		31

- Упражнение 4. Раскряжевка комбинированным резом		33

- Упражнение 5. Точность раскряжевки		37

ПРИЛОЖЕНИЯ		42

В подготовке «Положения об организации в проведении профессиональных соревнований лесорубов с моторными пилами в лесопромышленном комплексе» принимали участие специалисты, занимающиеся проблемами лесопромышленного комплекса, имеющие опыт проведения Всероссийских и Международных соревнований лесорубов с моторными пилами: Гельфенштейн П.Г., Еремеев Н.С., Захаров О.Т., Лямин АИ. и др..

Предложения и замечания по «Положению» направлять по адресу:

107120, г. Москва, Н. Сыромятническая ул, д. 5, стр. За ФГУП «ГНЦ ЛПК»

тел. 916-06-08,   факс 917-12-20